D O D A T A K  3

MEĐUNARODNE NAPOMENE IZ RADIJSKIH PROPISA ITU-a

koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj

(ITU Radio Regulations, Volume 1, Chapter II, Article 5)

| RR No. | N A P O M E N A |  |
| --- | --- | --- |
| 5.53 | Uprave, koje odobravaju uporabu frekvencija ispod 9 kHz, osigurat će rad bez štetnih smetnji službama kojima su namijenjeni frekvencijski pojasevi iznad 9 kHz. |  |
| 5.54 | Uprave, koje vode znanstvena istraživanja koristeći frekvencije ispod 9 kHz, moraju na vrijeme izvjestiti ostale uprave, kojih se to tiče, kako bi se takva istraživanja mogla zaštititi od štetnih smetnji svim praktičnim mjerama. |  |
| 5.56 | Radijske postaje službi kojima su namijenjeni frekvencijski pojasevi 14-19,95 kHz i 20,05-70 kHz i u Regiji 1 također pojasevi 72-84 kHz i 86-90 kHz, mogu odašiljati frekvencijsku normu i vremenski signal. Takvim postajama potrebno je pružiti zaštitu od štetnih smetnji. |  |
| 5.57 | Uporaba frekvencijskih pojaseva 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz i 70-90 kHz (u Regiji 1: 72-84 kHz i 86-90 kHz) u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na obalne radiotelegrafske postaje (samo A1A i F1B). Iznimno, uporaba emisija razreda J2b ili J7B odobrena je uz uvjet da potrebna širina frekvencijskog pojasa nije veća od one koja se normalno upotrebljava za emisije razreda A1A ili F1B u dotičnom pojasu . |  |
| 5.60 | U frekvencijskim pojasevima 70-90 kHz (70-86 kHz u Regiji 1) i 110-130 kHz (112-130 kHz u Regiji 1) impulsni radionavigacijski sustavi mogu se upotrebljavati uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnji ostalim službama kojima su namijenjeni ti frekvencijski pojasevi. |  |
| 5.62 | Uprave koje upotrebljavaju postaje u radionavigacijskoj službi u pojasu 90-110 kHz se pozivaju da usklađuju tehničke i djelatne karakteristike tako da se izbjegnu štetne smetnje službama tih postaja. |  |
| 5.64 | Za postaje nepokretne službe u frekvencijskim pojasevima namijenjenim toj službi, između 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1), te za postaje pomorske pokretne službe u frekvencijskim pojasevima namijenjenim toj službi, između 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1) odobrene su samo emisije razreda A1A ili F1B, A2C, A3C, F1C ili F3C. Iznimno su emisije razreda J2B ili J7B također odobrene u frekvencijskim pojasevima između 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1) za postaje pomorske pokretne službe. |  |
| 5.67A | Postaje u amaterskoj službi koje koriste pojas 135,7-137,8 kHz ne smiju premašiti maksimalnu izračenu snagu 1 W (e.i.r.p.) i ne smiju uzrokovati štetne smetnje postajama radionavigacijske službe u državama spomenutim u točki 5.67. |  |
| 5.73 | U frekvencijskom pojasu 285-325 kHz (283,5-325 kHz u Regiji 1), u pomorskoj radionavigacijskoj službi mogu se odašiljati dodatne navigacijske obavijesti uporabom uskopojasnih tehnika, uz uvjet da to ne izaziva štetnu smetnju radiofarovima koji rade u radionavigacijskoj službi. |  |
| 5.74 | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 285,3-285,7 kHz u Regiji 1 također je namijenjen pomorskoj radionavigacijskoj službi (osim radiofarova) na primarnoj osnovi. |  |
| 5.76 | Frekvencija od 410 kHz određena je za radiogoniometriju u pomorskoj radionavigacijskoj službi. Druge radionavigacijske službe, kojima je namijenjen pojas 405-415 kHz, ne smiju stvarati štetnu smetnju radiogoniometriji u pojasu 406,5-413,5 kHz. |  |
| 5.79 | Uporaba frekvencijskih pojaseva 415-495 kHz i 505-526,5 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na radiotelegrafiju. |  |
| 5.79A | Kada postavljaju obalne postaje u NAVTEX službi na frekvencijama 490 kHz, 518 kHz i 4209,5 kHz, uprave trebaju svakako usuglasiti radne karakteristike u skladu s postupkom Međunarodne pomorske organizacije. (IMO) (vidjeti Rezoluciju 339 (Rev. WRC-07)). |  |
| 5.82 | U pomorskoj pokretnoj službi, frekvencija 490 kHz se smije koristiti isključivo za prijenos od strane obalnih postaja za odašiljanje navigacijskih i meteoroloških upozoravajućih hitnih informacija brodovima, uporabom uskopojasne telegrafije s izravnim ispisom. Uvjeti uporabe frekvencije 490 kHz su propisani u člancima 31 i 52. Pri uporabi pojaseva 415-495 kHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi od uprava se zahtijeva osigurati nesmetan rad na frekvenciji 490 kHz. |  |
| 5.82A | Uporaba pojasa 495-505 kHz je ograničena na radiotelegrafiju. |  |
| 5.82B | Uprave koje odobravaju uporabu frekvencija u pojasu 495-505 kHz drugim službama osim pomorske pokretne službe, moraju osigurati da se ne uzrokuju štetne smetnje pomorskoj pokretnoj službi u ovom pojasu ili službama koje imaju namjenu u susjednim pojasevima, posebno vodeći računa o uvjetima uporabe frekvencija 490 kHz i 518 kHz, kao što je propisano u člancima 31 i 52. |  |
| 5.84 | Uvjeti uporabe frekvencije 518 kHz u pomorskoj pokretnoj službi propisani su u člancima 31 i 52. |  |
| 5.90 | U frekvencijskom pojasu 1605-1705 kHz, u slučajevima kada se radi o radiodifuzijskoj postaji u Regiji 2, zemljopisno područje uporabe postaja pomorske pokretne službe u Regiji 1 ograničuje se na ono koje osigurava površinsko širenje radiovalova. |  |
| 5.92 | Neke države u Regiji 1 upotrebljavaju za radiolokacijske sustave frekvencijske pojaseve 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz i 3500-3800 kHz prema sporazumu iz 9.21. Izračena srednja snaga ovih radijskih postaja ne smije biti veća od 50 W. |  |
| 5.100 | U Regiji 1, u državama smještenim potpuno ili djelomice sjeverno od 40oN, dopustit će se uporaba frekvencijskog pojasa 1810-1830 kHz u amaterskoj službi samo nakon obavljenih dogovora s državama spomenutim u točkama 5.98 i 5.99 o poduzimanju potrebnih koraka za sprečavanje štetnih smetnji između postaja amaterske službe i postaja drugih službi koje rade u skladu s točkama 5.98 i 5.99. |  |
| 5.103 | U Regiji 1, pri dodjeli frekvencija radijskim postajama u nepokretnim i pokretnim službama u pojasevima 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz i 2650-2850 kHz, uprave moraju uzeti u obzir posebne zahtjeve pomorske pokretne službe. |  |
| 5.104 | U Regiji 1 uporaba pojasa 2025-2045 kHz u službi meteorološke pomoći je ograničena na postaje na oceanografskim bovama. |  |
| 5.108 | Frekvencija nosioca 2182 kHz je međunarodna frekvencija za slučaj opasnosti i poziv u pomoć radiotelefonijom. Uvjeti uporabe pojaseva 2173,5-2190,5 kHz propisani su u člancima 31 i 52. |  |
| 5.109 | Frekvencije 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz i 16804,5 kHz su međunarodne frekvencije u slučaju opasnosti za digitalni selektivni poziv. Uvjeti uporabe ovih frekvencija propisani su u članku 31. |  |
| 5.110 | Frekvencije 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz 12520 kHz i 16695 kHz su međunarodne frekvencije u slučaju opasnosti za uskopojasnu telegrafiju s izravnim ispisom. Uvjeti uporabe ovih frekvencija propisani su u članku 31. |  |
| 5.111 | Frekvencije nosioca 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz i frekvencije 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz mogu se također upotrebljavati, u skladu s važećim postupcima za zemaljske radiokomunikacijske službe, u djelatnostima potrage i spašavanja svemirskih plovila s posadom. Uvjeti uporabe ovih frekvencija propisani su u članku 31. Isto se primjenjuje na frekvencije 10 003 kHz, 14 993 kHz i 19 993 kHz, no u svakom od ovih slučajeva emisije moraju biti ograničene u pojasu  3 kHz oko frekvencije. |  |
| 5.115 | Frekvencije (referentne) nosioca 3023 kHz i 5680 kHz mogu se također upotrebljavati, u skladu s člankom 31, za radijske postaje pomorske pokretne službe koje rade na usklađenim djelatnostima potrage i spašavanja. |  |
| 5.116 | Uprave se pozivaju odobriti uporabu frekvencijskog pojaseva 3155-3195 kHz u svrhu osiguranja zajedničkog kanala na svjetskoj razini za bežična slušna pomagala male snage. Uprave mogu dodijeliti dodatne kanale za takve naprave u frekvencijskim pojasevima između 3155-3400 kHz za lokalne potrebe. Treba napomenuti da su frekvencije u području 3000 kHz do 4000 kHz pogodne za slušna pomagala koja su napravljena za rad na kratkim udaljenostima unutar indukcijskog polja. |  |
| 5.127 | Uporaba frekvencijskog pojasa 4000-4063 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na radijske postaje na plovilu koje upotrebljavaju radiotelefoniju (vidjeti točku 5.220 i Dodatak 17). |  |
| 5.130 | Uvjeti uporabe frekvencija nosioca 4125 kHz i 6215 kHz propisani su u člancima 31 i 52. |  |
| 5.131 | Frekvencija 4209,5 kHz upotrebljava se jedino u obalnim radijskim postajama za prijenos meteoroloških i navigacijskih upozorenja i za hitne informacije plovilima uskopojasnom tehnikom s izravnim ispisom. |  |
| 5.132 | Frekvencije 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680 kHz, 22 376 kHz i 26 100,5 kHz su međunarodne frekvencije za prijenos pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (vidjeti Dodatak 17). |  |
| 5.134 | Uporaba frekvencijskih pojaseva: 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz i 18 900–19 020 kHz u službi radiodifuzije je predmet primjene postupka članka 12. Uprave se potiču na korištenje ovih pojaseva kako bi se olakšalo uvođenje digitalno moduliranih emisija u skladu s odredbama Rezolucije 517 (Rev. WRC-07). |  |
| 5.137 | Radijske postaje nepokretne službe, koje komuniciraju samo unutar granica države u kojoj se nalaze, iznimno mogu upotrebljavati frekvencijske pojaseve 6200- 6213,5 kHz i 6220,5-6525 kHz, uz uvjet da ne uzrokuju štetne smetnje pomorskoj pokretnoj službi i srednja snaga nije veća od 50 W. |  |
| 5.138 | Sljedeći frekvencijski pojasevi: 6765-6795 kHz (središnja frekvencija 6780 kHz), 433,05-434,790 MHz (središnja frekvencija 433,92 MHz), 61-61,5 GHz (središnja frekvencija 61,25 GHz), 122-123 GHz (središnja frekvencija 122,5 GHz), i 244-246 GHz (središnja frekvencija 245 GHz) određeni su za industrijske, znanstvene i medicinske (ISM) primjene. Dotične uprave izdaju, u dogovoru s drugim upravama kod kojih radiokomunikacijske službe mogu biti ometane, posebno odobrenje za ISM primjenu imajući u vidu najnovije ITU preporuke. |  |
| 5.138A | Do 29. ožujka 2009. pojas 6765-7000 kHz je namijenjen nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi. Nakon ovog datuma, pojas se namjenjuje za nepokretnu i pokretnu osim zrakoplovne pokretne službe na primarnoj osnovi. |  |
| 5.141C | U Regijama 1 i 3 pojas 7100-7200 kHz je namijenjen radiodifuzijskoj službi do 29. ožujka 2009. na primarnoj osnovi. |  |
| 5.143 | Frekvencijski pojas 7300-7350 kHz može se koristiti za postaje u nepokretnoj i kopnenoj pokretnoj službi, jedino unutar granica država u kojima se nalaze, uz uvjet da ne uzrokuju štetne smetnje službi radiodifuzije. Pri uporabi frekvencija u navedenim službama uprave će zahtijevati minimalnu potrebnu snagu i voditi računa o sezonskoj uporabi frekvencija u službi radiodifuzije, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a. |  |
| 5.143B | U Regiji 1 pojas 7350-7450 kHz je do 29. ožujka 2009. namijenjen, nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi. Nakon 29. ožujka 2009., uz uvjet da nema štetnih smetnji prema radiodifuzijskoj službi, frekvencije 7350-7450 kHz mogu upotrebljavati postaje u nepokretnoj i kopnenoj pokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj su smještene, uz uvjet da ukupna izračena snaga svake pojedine stanice ne prelazi 24 dBW. |  |
| 5.143E | Do 29. ožujka 2009. pojas 7450-8100 kHz je namijenjen nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi. |  |
| 5.145 | Uvjeti uporabe frekvencija nosioca 8291 kHz, 12 290 kHz i 16 420 kHz propisani su u člancima 31 i 52. |  |
| 5.146 | Frekvencijski pojasevi 9400-9500 kHz , 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480- 17 550 kHz i 18 900-19 020 kHz mogu koristiti postaje u nepokretnoj službi samo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne uzrokuju štetne interferencije službi radiodifuzije. Pri uporabi frekvencija u nepokretnoj službi uprave će zahtijevati primjenu najmanje potrebne snage i voditi računa o sezonskoj uporabi frekvencija u službi radiodifuzije, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a. |  |
| 5.147 | U frekvencijskim pojasevima 9775-9900 kHz, 11 650-11 700 kHz i 11 975-12 050 kHz frekvencije mogu upotrebljavati radijske postaje nepokretne službe samo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne uzrokuju štetne interferencije službi radiodifuzije, te da ukupna izračena snaga svake postaje nije veća od 24 dBW. |  |
| 5.149 | Pri dodjeli frekvencija radijskim postajama drugih službi, kojima su namijenjeni frekvencijski pojasevi: 13360-13410 kHz, 25550-25670 kHz, 37,5-38,25 MHz, 73-74,6 MHz, 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz*, 406,1-410 MHz, 608-614 MHz, 1330-1400 MHz*, 1610,6-1613,8 MHz*, 1660-1670 MHz, 1718,8-1722,2 MHz*, 2655-2690 MHz, 3260-3267 MHz*, 3332-3339 MHz*, 3345,8-3352,5 MHz*, 4825-4835 MHz*, 4950-4990 MHz, 4990-5000 MHz, 6650-6675,2 MHz*, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz*, 22,01-22,21 GHz*, 22,21-22,5 GHz, 22,81-22,86 GHz*, 23,07-23,12 GHz*, 31,2-31,3 GHz, 31,5-31,8 GHz, 36,43-36,5 GHz*, 42,5-43,5 GHz, 42,77-42,87 GHz*, 43,07-43,17 GHz*, 43,37-43,47 GHz*, 48,94-49,04 GHz, 76-86 GHz*, 92-94 GHz*, 94,1-100 GHz*, 102-109,5 GHz*, 111,8-114,25 GHz*, 128,33-128,59 GHz*, 129,23-129,49 GHz*, 130-134 GHz*, 136-148,5 GHz*, 151,5-158,5 GHz*, 168,59-168,93 GHz*, 171,11-171,45 GHz*, 173,52-173,85 GHz*, 195,75-196,15 GHz*, 209-226 GHz*, 241-250 GHz i 252-275 GHz* (*označuje radioastronomska promatranja spektralnih linija), uprave se potiču poduzeti sve praktične korake u svrhu zaštite radioastronomske službe od štetnih smetnji. Emisije svemirskih ili zrakoplovnih postaja mogu biti osobito ozbiljni izvori smetnji radioastronomskoj službi(vidjeti točke 4.5 i 4.6 i članak 29). |  |
| 5.150 | Sljedeći frekvencijski pojasevi su također određeni za industrijske, znanstvene i medicinske (ISM) primjene: 13 533-13 567 kHz (središnja frekvencija 13 560 kHz), 26 957-27 283 kHz (središnja frekvencija 27 120 kHz), 40,66-40,70 MHz (središnja frekvencija 40,68 MHz), 902-928 MHz (središnja frekvencija 915 MHz), 2400-2500 MHz (središnja frekvencija 2450 MHz), 5725-5875 MHz (središnja frekvencija 5800 MHz), i 24-24,25 GHz (središnja frekvencija 24,125 GHz) Radiokomunikacijske službe, koje rade u ovim frekvencijskim pojasevima, moraju prihvatiti štetne smetnje koje mogu prouzročiti ove primjene. ISM oprema koja radi u ovim pojasevima predmetom je odredbi iz točke 15.13. |  |
| 5.151 | Frekvencijski pojasevi 13 570-13 600 kHz i 13 800-13 870 kHz mogu koristiti postaje u nepokretnoj službi i pokretnoj osim zrakoplovne pokretne (R) službe, samo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne uzrokuju štetne smetnje službi radiodifuzije. Pri uporabi frekvencija u ovim službama, uprave će zahtijevati uporabu minimalne potrebne snage i vodit će računa o sezonskoj uporabi frekvencija u službi radiodifuzije, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a. |  |
| 5.156A | Uporaba frekvencijskog pojasa 23 200-23 350 kHz u nepokretnoj službi ograničena je na davanje usluga vezanih uz sigurnost zrakoplovstva. |  |
| 5.157 | Uporaba frekvencijskog pojasa 23 350-24 000 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na međubrodsku radiotelegrafiju. |  |
| 5.180 | Frekvencija od 75 MHz dodijeljena je marker-radiofarovima. Uprave neće dodjeljivati frekvencije blizu granica zaštitnog pojasa, postajama drugih službi, koje bi, zbog svoje snage ili zemljopisnog položaja, mogle uzrokovati štetne smetnje ili druga ograničenja marker-radiofarovima. Potrebno je učiniti sve napore k poboljšanju značajki prijamnika na zrakoplovima, te ograničiti snagu odašiljačkih postaja u blizini graničnih frekvencija od 74,8 i 75,2 MHz. |  |
| 5.197A | Dodatna dodjela: pojas 108-117,975 MHz je također dodijeljen zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi na primarnoj osnovi, isključivo sustavima koji rade u skladu s međunarodnim priznatim zrakoplovnim standardima. Takva uporaba mora biti u skladu s Rezolucijom 413 (Rev. WRC-07). Uporaba pojasa 108-112 MHz od strane zrakoplovne pokretne (R) službe je isključivo za odašiljače locirane na kopnu i pripadajuće prijamnike koji osiguravaju navigacijsku informaciju kao dodatak funkcijama zračne navigacije u skladu s međunarodnim priznatim zrakoplovnim standardima. |  |
| 5.200 | U frekvencijskom pojasu 117,975-136 MHz, frekvencija 121,5 MHz je zrakoplovna frekvencija za nuždu a, tamo gdje je potrebno, frekvencija 123,1 MHz je pomoćna zrakoplovna frekvencija uz frekvenciju 121,5 MHz. Pokretne postaje pomorske pokretne službe mogu komunicirati na ovim frekvencijama s postajama zrakoplovne pokretne službe u slučaju nesreće i u svrhu sigurnosti pod uvjetima izloženim u članku 31. |  |
| 5.208 | Uporaba frekvencijskog pojasa 137-138 MHz u pokretnoj satelitskoj službi predmetom je usklađivanja u skladu s točkom 9.11A. |  |
| 5.208A | Uprave će, pri dodjeli frekvencija svemirskim postajama pokretne satelitske službe u pojasevima 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401 MHz, poduzeti sve praktično izvedive korake u svrhu zaštite službe radioastronomije od štetnih smetnji neželjenih emisija u frekvencijskim pojasevima 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz i 608-614 MHz. Pragovi razina štetnih smetnji službi radioastronomije navedeni su u odgovarajućoj ITU-R preporuci. |  |
| 5.209 | Uporaba frekvencijskih pojaseva 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz u pokretnoj satelitskoj službi ograničena je na negeostacionarne satelitske sustave. |  |
| 5.218 | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 148-149,9 MHz namijenjen je i službi djelovanja u svemiru (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi |  |
| 5.219 | Uporaba frekvencijskog pojasa 148-149,9 MHz u pokretnoj satelitskoj službi predmet je usuglašavanja prema točki 9.11A. |  |
| 5.220 | Uporaba frekvencijskih pojaseva 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz u pokretnoj satelitskoj službi predmet je usuglašavanja prema točki 9.11A. Ova uporaba ne smije ograničavati razvoj i uporabu spomenutih frekvencijskih pojaseva u radionavigacijskoj satelitskoj službi. |  |
| 5.221 | Radijske postaje u pokretnoj satelitskoj službi u frekvencijskom pojasu 148-149,9 MHz ne smiju uzrokovati štetne smetnje postajama ili zahtijevati zaštitu od postaja nepokretne ili pokretne službe koje rade u skladu s Tablicom namjene frekvencija. |  |
| 5.222 | Emisije radionavigacijske-satelitske službe u pojasu 149,9-150,05 MHz i u pojasu 399,9-400,05 MHz mogu se koristiti pomoću prijamnih zemaljskih postaja službe istraživanja svemira. |  |
| 5.223 | Prihvaćajući da uporaba pojaseva 149,9-150,05 MHz u nepokretnoj i pokretnoj službi može uzrokovati štetne smetnje radionavigacijskoj satelitskoj službi uprave se potiču ne odobravati takvu uporabu primjenom točke 4.4. |  |
| 5.224A | Uporaba frekvencijskih pojaseva 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na kopnenu pokretnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) do 1.siječnja 2015. |  |
| 5.224B | Namjena frekvencijskih pojaseva 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz radionavigacijskoj satelitskoj službi vrijedi do 1.siječnja 2015.godine. |  |
| 5.226 | Frekvencija 156,8 MHz je međunarodna frekvencija pomorske pokretne VHF radiotelefonske službe za slučaj nezgode, ugrožene sigurnosti i poziva upomoć. Uvjeti uporabe ove frekvencije sadržani su u članku 31 i Dodatku App.18. Frekvencija 156,525 MHz je međunarodna frekvencija pomorske pokretne VHF radiotelefonske službe koja koristi digitalno selektivno pozivanje (DSC). Uvjeti uporabe ove frekvencije i pojasa 156,4875-156,5625 MHz sadržani su u člancima 31 i 52 i Dodatku 18. U frekvencijskim pojasevima 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz i 161,475-162,05 MHz, svaka uprava dati će prednost pomorskoj pokretnoj službi samo na frekvencijama koje je uprava dodijelila postajama pomorske pokretne službe (vidi članke 31 i 52 i Dodatak 18). Bilo kakvu uporabu frekvencija u ovim pojasevima u postajama drugih službi kojima su ovi pojasevi namijenjeni valja izbjegavati u područjima gdje bi takva uporaba mogla uzrokovati štetne smetnje pomorskoj pokretnoj VHF radiokomunikacijskoj službi. Međutim, frekvencije 156,8 MHz i 156,525 MHz i frekvencijski pojasevi u kojima je prednost dana pomorskoj pokretnoj službi mogu se upotrebljavati za radijske komunikacije na unutrašnjim vodenim putovima prema sporazumu između zainteresiranih i onih uprava kojih se to tiče uzimajući u obzir tekuću uporabu frekvencija i postojeće sporazume. |  |
| 5.227A | Dodatna namjena: pojasevi 161,9625-161,9875 MHz i 162,0125-162,0375 MHz su također namijenjeni pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) na sekundarnoj osnovi za prijam emisija automatskog sustava identifikacije (AIS) od postaja koje rade u pomorskoj pokretnoj službi. |  |
| 5.254 | Frekvencijski pojasevi 235-322 MHz i 335,4-399,9 MHz mogu se upotrebljavati u pokretnoj satelitskoj službi što je predmet sporazuma postignutog postupkom iz točke 9.21, pod uvjetom da postaje ove službe ne uzrokuju štetne smetnje postajama drugih službi koje rade u skladu s Tablicom namjene frekvencija. |  |
| 5.255 | Frekvencijski pojasevi 312-315 MHz (Zemlja-svemir) i 387-390 MHz (svemir-Zemlja) u pokretnoj satelitskoj službi mogu upotrebljavati i satelitski negeostacionarni sustavi. Ovakva uporaba je predmet usklađivanja prema točki 9.11A. |  |
| 5.256 | Frekvencija 243 MHz u ovom pojasu je frekvencija kojom se koriste postaje plovila za preživljavanje kao i oprema koja se upotrebljava u svrhu preživljavanja. |  |
| 5.257 | Frekvencijski pojas 267-272 MHz mogu upotrebljavati uprave za svemirsku telemetriju, u svojim državama, na primarnoj osnovi, a prema sporazumu iz članka 9.21 |  |
| 5.258 | Uporaba frekvencijskog pojasa 328,6-335,4 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na sustave instrumentalnog slijetanja (kosina poniranja-glide path). |  |
| 5.260 | S obzirom da uporaba frekvencijskog pojasa 399,9-400,05 MHz u nepokretnoj i pokretnoj službi može uzrokovati štetne smetnje radionavigacijskoj satelitskoj službi, od uprava se traži da ne odobravaju takvu uporabu primjenom točke 4.4 |  |
| 5.261 | Emisije ograničiti u pojasu  25 kHz oko standardne frekvencije 400,1 MHz. |  |
| 5.263 | Frekvencijski pojas 400,15-401 MHz namijenjen je i službi istraživanja svemira u smjeru svemir-svemir za komunikaciju svemirskih plovila s ljudskom posadom. Pri ovoj primjeni, služba istraživanja svemira neće se promatrati kao sigurnosna služba. |  |
| 5.264 | Uporaba frekvencijskog pojasa 400,15-401 MHz u pokretnoj satelitskoj službi predmet je usklađivanja prema točki 9.11A. Granica gustoće toka snage prikazana u Aneksu 1 Dodatka 5 primjenjivat će se dok mjerodavna Svjetska radiokomunikacijska konferencija to ne promijeni. |  |
| 5.266 | Uporaba frekvencijskog pojasa 406-406,1 MHz u pokretnoj satelitskoj službi ograničena je na satelitske radiofarove malih snaga za prikaz položaja u nuždi (pogledati također članak 31). |  |
| 5.267 | Zabranjena je svaka emisija koja u frekvencijskom pojasu 406-406,1 MHz može prouzročiti štetne smetnje odobrenim uporabama. |  |
| 5.282 | U frekvencijskim pojasevima 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (samo za Regiju 2 i 3) i 5650-5670 MHz, može raditi amaterska-satelitska služba ukoliko ne uzrokuje štetne smetnje drugim službama koje rade u skladu s Tablicom namjene (vidi točku 5.43). Uprave koje odobre takvu uporabu osigurat će da se odmah ukloni svaka štetna smetnja koju je prouzročila neka postaja amaterske satelitske službe, u skladu s odredbama iz točke 25.11. Uporaba pojaseva 1260-1270 MHz i 5650-5670 MHz u amaterskoj-satelitskoj službi ograničena je na smjer Zemlja-svemir.. |  |
| 5.287 | U pomorskoj pokretnoj službi, frekvencije 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz i 467,575 MHz mogu upotrebljavati radijske postaje za komunikaciju na plovilu-palubne komunikacijske postaje. Gdje je to potrebno, oprema s kanalnim razmakom od 12,5 kHz upotrebljavajući i dodatne frekvencije 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz i 467,5625 MHz može se uključiti za palubnu komunikaciju. Uporaba ovih frekvencija u teritorijalnim vodama može biti predmet nacionalne regulative dotične uprave. Značajke uporabljene opreme trebaju biti u skladu s onima određenim u Preporuci ITU-RM.1174. |  |
| 5.289 | U frekvencijskim pojasevima 460-470 MHz i 1690-1710 MHz mogu se upotrebljavati i prijenosi u smjeru svemir-Zemlja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje, osim onih u meteorološko satelitskoj službi, pod uvjetom da to ne uzrokuje štetne smetnje postajama koje rade u skladu s Tablicom namjene frekvencija. |  |
| 5.306 | Dodatna namjena: u Regiji 1 osim Afričkog radiodifuznog područja (vidi točke 5.10 do 5.13) frekvencijski pojas 608-614 MHz namijenjen je i službi radioastronomije na sekundarnoj osnovi. |  |
| 5.316 | Dodatna namjena: u državama Njemačka, Saudijska Arabija, Bosna i Hercegovina, Burkina Faso, Kaerun, Obala Slonovače, Hrvatska, Danska, Egipt, Finska, Grčka, Izrael, Libijska Arapska Džamahirija, Jordan, Kenija, Makedonija, Lihtenštajn, Mali, Monako, Crna Gora, Norveška, Nizozemska, Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo, Arapka republika Sirija, Srbija, Švedska i Švicarska, pojas 790-862 MHz, i u istim državama i državama Španjolska, Francuska, Gabon i Malta, pojas 830-862 MHz, su također namijenjeni pokretnoj osim zrakoplovne službe na primarnoj osnovi. Međutim, postaje pokretne službe u spomenutim državama vezano uz pojedine pojaseve spomenute u ovoj napomeni, ne smiju uzrokovati štetne smetnje ili tražiti zaštitu od postaja službi koje rade u skladu s Tablicom namjene frekvencija u državama koje nisu spomenute uz pojaseve. Ova namjena je na snazi do 16. lipnja 2015. |  |
| 5.317A | Dijelovi pojasa 698-960 MHz u Regiji 2 i pojas 790-960 MHz u Regijama 1 i 3 koji su namijenjeni pokretnoj službi na primarnoj osnovi su identificirani za uporabu uprava koje žele implementirati Međunarodne pokretne telekomunikacije (IMT) (vidjeti Rezoluciju 224 (Rev. WRC-07) i Rezoluciju COM4/13(WRC-07)). Identifikacija ne sprječava uporabu ovih pojaseva bilo kojom primjenom u službama kojima su namijenjeni i ne uspostavlja prvenstvo u Radijskim propisima ITU-a. |  |
| 5.328 | Uporaba frekvencijskog pojasa 960-1215 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi pričuvna je na svjetskoj osnovi za rad i razvoj zrakoplovnih elektroničkih pomagala u zračnoj navigaciji i u svakoj odgovarajućoj opremi na tlu. |  |
| 5.328A | Postaje u radionavigacijskoj satelitskoj službi u pojasu 1164-1215 MHz smiju raditi u skladu s odredbama Rezolucije 609 (Rev. WRC-07) i ne smiju tražiti zaštitu od postaja zrakoplovne radionavigacijske službe u pojasu 960-1215 MHz. Točka 5.43 se ne primjenjuje. Primjenjuju se odredbe točke 21.18. |  |
| 5.328B | Uporaba pojaseva 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz i 5010-5030 MHz od strane sustava i mreža radionavigacijske satelitske službe za koje su u Radiokomunikacijskom Birou zaprimljeni potpuni koordinacijski podaci ili podaci o notifikaciji nakon 1. siječnja 2005. je predmet primjene odredbi točaka 9.12, 9.12A i 9.13. primjenjuje se Rezolucija 610 (WRC-03). Međutim, u slučaju sustava i mreža radionavigacijske satelitske službe (svemir-svemir), Rezolucija 610 (WRC-03) se primjenjuje samo za odašiljačke svemirske postaje. U skladu s točkom 5.329A, za sustave i mreže u radionavigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir), u pojasevima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz, odredbe točaka 9.7, 9.12, 9.12A i 9.13 primjenjuju se eu odnosu na druge sustave i mreže u radionavigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir). |  |
| 5.329 | Uporaba u radionavigacijskoj satelitskoj službi u pojasu 1215-1300 MHz je predmet uvjeta ne izazivanja štetnih smetnji postajama i ne traženja zaštite od postaja radionavigacijske službe, koja je odobrena prema točki 5.331. Vidjeti i Rezoluciju 606 (WRC-2000). |  |
| 5.329A | Uporaba sustava u radionavigacijskoj-satelitskoj službi (svemir-svemir), koji rade u pojasevima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz, nije namijenjena za primjene u sigurnosnim službama i ne unosi dodatna ograničenja za radionavigacijsku satelitsku službu (svemir-Zemlja) ili za druge službe koje rade u skladu s Tablicom namjena frekvencija. |  |
| 5.331 | Dodatna namjena: u državama Alžir, Njemačka, Saudijska Arabija, Australija, Austrija, Bahrein, Bjelorusija, Belgija, Benin, Bosna i Hercegovina, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kina, Republika Koreja, Hrvatska, Danska, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Estonija, Ruska Federacija, Finska, Francuska, Gana, Grčka, Gvineja, Ekvatorijalna Gvineja, Mađarska, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Irska, Izrael, Jordan, Kenija, Kuvajt, Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Mauritanija, Crna Gora, Nigerija, Norveška, Oman, Nizozemska, Poljska, Portugal, Katar, Arapska republika Sirija, Demokratska republika Koreja, Slovačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Srbija, Slovenija, Somalija, Sudan, Šri Lanka, Južnoafrička Republika, Švedska, Švicarska, Tajland, Togo, Turska, Venecuela te Vijetnam, frekvencijski pojas 1215-1300 MHz namijenjen je i radionavigacijskoj službi na primarnoj osnovi. U Kanadi i Sjedinjenim Državama, pojas 1240-1300 MHz je namijenjen i radionavigacijskoj službi, a uporaba radionavigacijske službe je ograničena na zrakoplovnu radionavigacijsku službu. |  |
| 5.332 | U frekvencijskom pojasu 1215-1260 MHz, aktivni senzori u svemiru u službama istraživanja Zemlje-satelitska i istraživanje svemira ne smiju uzrokovati štetne smetnje postajama, niti zahtijevati zaštitu, ili bilo kako ograničavati rad i razvoj radiolokacijske službe, radionavigacijske satelitske službe i drugih službi kojima je taj pojas namijenjen na primarnoj osnovi. |  |
| 5.335A | U pojasu 1260-1300 MHz aktivni senzori u svemiru u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira ne smiju uzrokovati štetne smetnje ili tražiti zaštitu od ili ikako drugačije ograničavati rad ili razvoj radiolokacijske službe i drugih službi kojima je ovaj pojas namijenjen putem napomena na primarnoj osnovi. |  |
| 5.337 | Uporaba frekvencijskih pojaseva 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz i 9000-9200 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na radare na tlu i pridružene im zrakoplovne transpondere koji odašilju samo na frekvencijama u ovim pojasevima i samo kada su aktivirani od radara koji rade u istom pojasu. |  |
| 5.337A | U frekvencijskom pojasu 1300-1350 MHz zemaljske postaja u radionavigacijskoj satelitskoj službi i postaja u radiolokacijskoj službi ne smije uzrokovati štetne smetnje, niti ograničavati rad i razvoj zrakoplovne radionavigacijske službe. |  |
| 5.338A | U pojasevima 1350-1400 MHz, 1427-1429 MHz, 1429-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31 GHz, 31-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz i 51,4-52,6 GHz se primjenjuje Rezolucija COM5/4 (WRC-07). |  |
| 5.339 | Pojasevi 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz i 15,20-15,35 GHz su također namijenjeni službi istraživanja svemira (pasivno) i službi istraživanja Zemlje (pasivno) na sekundarnoj osnovi. |  |
| 5.340 | Zabranjene su sve emisije u sljedećim frekvencijskim pojasevima: 1400-1427 MHz, 2690-2700 MHz, osim onih omogućenih prema točki 5.422, 10,68-10,7 GHz, osim onih omogućenih prema točki 5.483, 15,35-15,4 GHz, osim onih omogućenih prema točki 5.511, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 48,94-49,04 GHz od zrakoplovnih postaja, 50,2- 50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz 182-185 GHz , 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. |  |
| 5.341 | U pojasevima 1400-1727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz neke države provode pasivna istraživanja putem programa za pretragu namjernih emisija izvanzemaljskod podrijetla. |  |
| 5.345 | Uporaba frekvencijskog pojasa 1452-1492 MHz u radiodifuznoj-satelitskoj službi, i u radiodifuznoj službi, ograničena je na digitalnu audio radiodifuziju i predmet je odredbi iz Rezolucije 528 (WARC-92) |  |
| 5.347A | U pojasevima 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1452-1492 MHz, 1525-1559 MHz, 1559-1610 MHz, 1613,8-1626,5 MHz, 2655-2670 MHz, 2670-2690 MHz, 21,4-22 GHz primjenjuje se Rezolucija 739 (Rev. WRC-07). |  |
| 5.348 | Uporaba frekvencijskog pojasa 1492-1525 MHz u pokretnoj-satelitskoj službi predmet je usklađivanja prema točki No. 9.11A. |  |
| 5.348A | U pojasu 1518-1525 MHz koordinacijski prag vezano uz razine gustoće toka snage na površini Zemlje pri primjeni točke 9.11A za svemirske postaje u pokretnoj satelitskoj u satelitskoj pokretnoj službi (svemir-Zemlja), uzimajući u obzir uporabu kopnene pokretne službe za posebne pokretne postaje ili se koristi zajedno s javnom komutacijskom telekomunikacijskom mrežom (PSTN) koja radi unutar teritorija Japana, iznosi -150 dB(W/m2) u bilo kom pojasu od 4 kHz za sve kutove prihvata, osim onih određenih u Tablici 5-2 App. 5. U pojasu 1518-1525 MHz postaje satelitske pokretne službe ne smiju tražiti zaštitu od postaja pokretne službe na teritoriju Japana. Točka 5.43A se ne primjenjuje. |  |
| 5.351 | Frekvencijski pojasevi 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz i 1646,5-1660,5 MHz neće se upotrebljavati za napojne linkove bilo koje službe. U izuzetnim okolnostima, međutim, nekoj zemaljskoj postaji na određenoj nepokretnoj točki u bilo kojoj od pokretnih-satelitskih službi može neka uprava odobriti komunikaciju putem svemirske postaje u navedenim pojasevima. |  |
| 5.351A | Za uporabu frekvencijskih pojaseva 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz i 2670-2690 MHz u pokretnoj satelitskoj službi, vidi Rezolucije 212 (Rev.WRC-07) i 225 (WRC-07). |  |
| 5.353A | Primjenjujući postupke odjeljka Sec.II članka Art. 9 na pokretnu-satelitsku službu u frekvencijskim pojasevima 1530-1544 MHz i 1626,5-1645,5 MHz, prvenstvo će se dati prilagodbi zahtjevima komuniciranja u slučaju nesreće, žurnosti i sigurnosti sustava GMDSS-globalnog pomorskog sustava za nesreće i sigurnost. Pomorske pokretne-satelitske komunikacije za slučaj nesreće, žurnosti i sigurnosti imat će prvenstvo pristupa i neposrednu raspoloživost pred svim drugim pokretnim-satelitskim komunikacijama koje se obavljaju unutar neke mreže. Pokretni – satelitski sustavi ne smiju uzrokovati neprihvatljive smetnje, ili tražiti zaštitu od komunikacija za slučaj nesreće, žurnosti i sigurnosti GMDSS-a. Valja računati i na prvenstvo komunikacija koje se tiču sigurnosti u drugim pokretnim-satelitskim službama (primjenjuju se odredbe Rezolucije 222 (WRC-2000)). |  |
| 5.354 | Uporaba frekvencijskih pojaseva 1525-1559 MHz i 1626,5-1660,5 MHz u pokretnim-satelitskim službama predmet je usuglašavanja prema točki No. 9.11A. |  |
| 5.357 | Prijenosi u frekvencijskom pojasu 1545-1555 MHz od terestrijalnih zrakoplovnih postajan izravno do postaja na zrakoplovima, ili između postaja na zrakoplovima, u zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi također su odobreni u slučajevima kada takvi prijenosi služe kao produžetak ili nadopuna linkova satelit-zrakoplovi. |  |
| 5.357A | Primjenjujući postupke odjeljka Sec.II članka Art. 9 na pokretnu-satelitsku službu u frekvencijskim pojasevima 1545-1555 MHz I 1646,5-1656,5 MHz, prvenstvo će se dati prilagodbi zahtjevima zrakoplovne pokretne-satelitske (R) službe osiguravajući prijenos poruka s prvenstvom 1 do 6 u članku Art. 44. Komunikacije zrakoplovne pokretne-satelitske (R) službe s prvenstvom 1 do 6 u članku Art. 44 imaju prvenstvo pristupa i neposrednu raspoloživost, ako je potrebno i prethodnim “oslobađanjem zauzete veze”, nad svim drugim pokretnim-satelitskim komunikacijama koje se obavljaju unutar neke mreže. Pokretni-satelitski sustavi ne smiju uzrokovati neprihvatljive smetnje niti zahtijevati zaštitu od zrakoplovne pokretne-satelitske (R) službe s prvenstvom komunikacija od 1 do 6 u članku Art. 44 Valja računati na prvenstvo komunikacija koje se tiču sigurnosti u drugim pokretnim-satelitskim službama (primjenjuju se odredbe Rezolucije 222 (WRC-2000)). |  |
| 5.364 | Uporaba frekvencijskog pojaseva 1610-1626,5 u pokretnoj-satelitskoj službi (Zemlja-svemir) i u radiodeterminacijskoj-satelitskoj službi (Zemlja-svemir) predmet je usklađivanja prema točki No. 9.11A. Neka pokretna zemaljska postaja u bilo kojoj od službi u ovom pojasu ne smije stvarati vršno e.i.r.p. gustoću veću od –15 dB(W/4kHz) u dijelu pojaseva koji upotrebljavaju sustavi djelujući u suglasju s odredbama točke No. 5.366 (na koju se primjenjuje točka No. 4.10), ako to nisu odobrile uprave kojih se to tiče. U dijelu pojaseva u kojem ne djeluju takvi sustavi, srednja e.i.r.p. gustoća od pokretne zemaljske postaje ne smije biti veća od –3dB(W/4kHz). Postaje pokretne-satelitske službe neće tražiti zaštitu od postaja u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, od postaja koje rade u suglasju s odredbama točke No. 5.366 i od postaja koje rade u suglasju s točkom No. 5.359. Uprave odgovorne za usklađivanja pokretnih-satelitskih mreža poduzet će sve što je praktički djelotvorno da osiguraju zaštitu postaja koje rade u suglasju s odredbama iz točke No. 5.366. |  |
| 5.365 | Uporaba frekvencijskog pojasa 1613,8-1626,5 MHz u pokretnoj-satelitskoj službi (svemir-Zemlja) predmet je usklađivanja prema točki No. 9.11A. |  |
| 5.366 | Frekvencijski pojas 1610-1626,5 MHz je pričuvni na svjetskoj osnovi za uporabu i razvoj zrakoplovnih elektroničkih pomagala u zračnoj navigaciji i u svakoj odgovarajućoj opremi na tlu |  |
| 5.367 | Dodatna namjena: frekvencijski pojasevi 1610-1626,5 MHz i 5000-5150 MHz namijenjeni su i zrakoplovnoj pokretnoj-satelitskoj (R) službi na primarnoj osnovi što je predmet sporazuma postignutog prema uvjetima iz točke No. 9.21. |  |
| 5.368 | Odredbe iz točke No. 4.10 se ne primjenjuju na radiodeterminacijske-satelitske i pokretne-satelitske službe u frekvencijskom pojasu 1610-1626,5 MHz, s izuzetkom zrakoplovne radionavigacijske-satelitske službe. |  |
| 5.371 | Dodatna namjena: u Regiji 1, frekvencijski pojasevi 1610-1626,5 MHz (Zemlja-svemir) i 2483,5-2500 MHz (svemir-Zemlja) namijenjeni su i radiodeterminacijskoj-satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi, što je predmet sporazuma postignutog prema točki No. 9.21. |  |
| 5.372 | Radijske postaje radiodeterminacijske-satelitske službe i pokretne-satelitske službe ne smiju uzrokovati štetne smetnje postajama radioastronomije koje se koriste frekvencijskim pojasom 1610,6-1613,8 MHz (Primjenjuje se točka No. 29.13). |  |
| 5.374 | Pokretne zemaljske postaje u satelitskoj pokretnoj službi koje rade u pojasevima 1631,5-1634,5 MHz i 1656,5-1660 MHz neće uzrokovati štetne smetnje postajama u nepokretnoj službi koja radi u državama navedenim u točki 5.359. |  |
| 5.375 | Uporaba frekvencijskog pojasa 1645,5-1646,5 MHz u pokretnoj-satelitskoj službi (Zemlja-svemir) i za međusatelitske linkove ograničena je na komunikacije u slučaju nesreće i za sigurnosne potrebe (vidjeti članak Art. 31). |  |
| 5.376 | Prijenosi u frekvencijskom pojasu 1646,5-1656,5 MHz od postaja na zrakoplovima u zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi izravno prema zemaljskim zrakoplovnim postajama, ili između postaja na zrakoplovima, također su odobreni kada takvi prijenosi tvore produžetak ili dopunu linkova zrakoplovi-satelit. |  |
| 5.376A | Pokretne zemaljske postaje koje rade u frekvencijskom pojasu 1660-1660,5 MHz ne smiju izazivati štetne smetnje radijskim postajama radioastronomske službe (WRC-97). |  |
| 5.379A | Uprave se potiču poduzeti svaku moguću zaštitu u frekvencijskom pojasu 1660,5-1668,4 MHz za buduća istraživanja u radioastronomiji, posebice uklanjajući prijenose zrak-tlo u službi meteorološke pomoći u frekvencijskom pojasu 1664,4-1668,4 MHz što je brže praktički moguće. |  |
| 5.379B | Uporaba pojasa 1668-1675 MHz od strane pokretne satelitske službe je predmet koordinacije prema točki 9.11A. U pojasu 1668-1668.4 MHz se primjenjuje Rezolucija COM5/1 (WRC-07). |  |
| 5.379C | Kako bi se zaštitila služba radioastronomije u pojasu 1668-1670 MHz, vrijednosti agregata gustoće toka snage proizvedenih od pokretnih zemaljskih postaja u mreži satelitske pokretne službe koje rade u ovom pojasu ne smije premašiti -181 dB(W/m2) u 10 MHz i 194 dB(W/m2) u bilo kom pojasu od 20 kHz na bilo kojoj lokaciji radioastronomske postaje koja je prijavljena u Glavnom međunarodnom frekvencijskom registru, za više od 2% integracijskih perioda od 2000 s. |  |
| 5.379D | Za dijeljenje pojasa 1668.4-1675 MHz između pokretne satelitske službe i nepokretne i pokretne službe, primjenjuje se Rezolucija 744 (Rev. WRC-07). |  |
| 5.379E | U pojasu 1668,4-1675 MHz, postaje u satelitskoj pokretnoj službi ne smiju uzrokovati štetne smetnje postajala meteorološke pomoći u Kini, Iranu, Japanu i Uzbekistanu. Uprave se pozivaju da u pojasu 1668,4-1675 MHz ne implementiraju nove sustave u službi meteorološke pomoći i potiču se na prelazak postojećih meteoroloških pomoći u druge frekvencijske pojaseve čim je to moguće. |  |
| 5.380A | U pojasu 1670-1675 MHz postaje pokretne satelitske službe ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti ograničiti razvoj postojećih zemaljskih stanica u meteorološkoj satelitskoj službi koje su notificirane prije 1. siječnja 2004. Bilo koja nova dodjela ovim zemaljskim postajama u ovom frekvencijskom pojasu će također biti zaštićena od štetnih smetnji od postaja pokretne satelitske službe. |  |
| 5.384A | Frekvencijski pojasevi, ili dijelovi pojaseva, 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz i 2500-2690 MHz identificiraju se za uporabu od strane uprava koje žele uvoditi Međunarodne pokretne telekomunikacije (IMT) u skladu s Rezolucijom 223 (Rev. WRC-07). Ova identifikacija ne sprječava službe, kojima su ti pojasevi namijenjeni, da ih upotrijebe za bilo koje primjenu i ne uspostavlja red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a. |  |
| 5.385 | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 1718,8-1722,2 MHz namjenjen je i radioastronomskoj službi na sekundarnoj osnovi za promatranje spektralnih linija. |  |
| 5.388 | Frekvencijski pojasevi 1885-2025 MHz i 2110-2200 MHz naznačeni su upravama, na svjetskoj osnovi, koje žele uvoditi Međunarodne pokretne telekomunikacije-2000 (IMT-2000). Ova uporaba ne sprečava uporabu tih pojaseva od drugih službi kojima su namijenjeni. Frekvencijski pojasevi trebaju biti raspoloživi za IMT-2000 u suglasju s Rezolucijom 212 (Rev.WRC-97) (vidi i Rezoluciju 223 (WRC-2000)). |  |
| 5.388A | U Regiji 1 i 3, frekvencijski pojasevi 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz i 2110-2170 MHz mogu se koristiti za postaje na platformama velikih visina (20-50 km) kao bazne postaje za sustav Međunarodnih pokretnih telekomunikacija-2000 (IMT-2000), u suglasju s Rezolucijom 221 (WRC-2000). |  |
| 5.389A | Uporaba pojaseva 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz od strane pokretne satelitske službe je predmet koordinacije prema točki 9.11A i odredbi Rezolucije 716 (Rev. WRC-2000). |  |
| 5.391 | Pri dodjelama pokretnoj službi u frekvencijskim pojasevima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz, uprave neće uvoditi pokretne sustave velike gustoće, kao što je opisano u preporuci ITU-R SA1154, te će uzeti tu preporuku u obzir pri uvođenju bilo koje druge vrste pokretnog sustava. (WRC-97) |  |
| 5.392 | Uprave se potiču poduzimati sve praktične mjere da se osigura da prijenosi svemir-svemir između dva ili više ne-geostacionarnih satelita, u službama istraživanja svemira, djelovanja u svemiru i u satelitskoj službi istraživanja Zemlje, u pojasevima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz, ne nameću bilo kakva ograničenja Zemlja-svemir, svemir-Zemlja i drugim svemir-svemir prijenosima tih službi i u tim pojasevima između geostacionarnih i ne-geostacionarnih satelita. |  |
| 5.398 | U odnosu na satelitsku službu radiodeterminacije u pojasu 2483,5-2500 MHz ne treba primjenjivati odredbe točke No. 4.10. |  |
| 5.402 | Uporaba frekvencijskog pojasa 2483,5-2500 MHz u satelitskim službama; pokretnoj i radiodeterminacijskoj, predmet je usklađivanja prema točki No. 9.11A. Uprave se potiču poduzimati sve praktične korake da se spriječe štetne smetnje službi radioastronomije od emisija u pojasu 2483,5-2500 MHz, osobito one koje uzrokuju drugi harmonici takvih emisija koji bi pali u pojas 4990-5000 MHz koji je širom svijeta namijenjen službi radioastronomije. |  |
| 5.418B | Uporaba pojaseva 2630-2655 MHz kod ne-geostacionarnih-satelitskih sustava za koje je informacija o završenom usklađivanju, ili informacija o notifikaciji prema Dodatku App. 4 bila primljena poslije 2.lipnja 2000. predmet je primjene odredbi točke No. 9.12. Primjenjuje se Rezolucija 539 (WRC-2000). |  |
| 5.418C | Uporaba pojaseva 2630-2655 MHz kod geostacionarnih-satelitskih mreža za koje su podatci o usklađivanju ili o notifikaciji prema Dodatku App. 4 bili primljeni poslije 2.lipnja 2000., predmet je primjene odredbi točke No. 9.13 uz uvažavanje ne-geostacionarnih-satelitskih sustava u satelitskoj službi radiodifuzije (zvuk), a točka No. 22.2 se ne primjenjuje. Rezolucija 539 (WRC-2000) se primjenjuje. |  |
| 5.423 | U frekvencijskom pojasu 2700-2900 MHz meteorološki radari na tlu mogu na ravnopravnoj osnovi raditi s postajama zrakoplovne radionavigacijske službe. |  |
| 5.424A | U pojasu 2900-3100 MHz postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju uzrokovati štetnu smetnju niti tražiti zaštitu od radarskih sustava u radionavigacijskoj službi. |  |
| 5.425 | U pojasu 2900-3100 MHz uporaba brodskog interrogator-transponder (SIT) sustava ograničena je na podpojas 2930-2950 MHz. |  |
| 5.426 | Uporaba frekvencijskog pojaseva 2900-3100 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na radare na tlu. |  |
| 5.427 | U frekvencijskim pojasevima 2900-3100 MHz i 9300-9500 MHz odziv od radarskih transpondera mora se razlikovati od odziva radarskih farova (racon) i ne smiju transponderi uzrokovati smetnje brodskim ili zrakoplovnim radarima u radionavigacijskoj službi imajući u vidu točku 4.9. |  |
| 5.430A | Druga kategorija uporabe: u državama Albanija, Alžir, Njemačka, Andora, Saudijska Arabija, Austrija, Azerbajdžan, Bahrein, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bocvana, Bugarska, Burkina Faso, Kamerun, Cipar, Vatikan, Obala Slonovače, Hrvatska, Danska, Francuski prekomorski departmani i zajednice u Regiji 1, Egipat, Španjolska, Estonija, Finska, Francuska, Gabon, Gruzija, Grčka, Gvineja, Mađarska, Irska, Island, Izrael, Italija, Jordan, Kuvajt, Lesoto, Latvija, Makedonija, Lihtenštajn, Litva, Malavi, Malta, Maroko, Mauritanija, Moldova, Monako, Mongolija, Crna Gora, Mozambik, Namibija, Niger, Norveška, Oman, Nizozemska, Poljska, Portugal, Katar, Sirija, Kongo, Slovačka, Češka, Rumunjska, Ujedinjeno Kraljevstvo, San Marino, Senegal, Srbija, Sijera Leone, Slovenija, Južna Afrika, Švedska, Švicarska, Svaziland, Togo, Čad, Tunis, Turska, Ukrajina, Zambija i Zimbabve je pojas 3400-3600 MHz namijenjen pokretnoj osim zrakoplovne pokretne službi na primarnoj osnovi i predmet je sporazuma prema točki 9.21 s drugim upravama i identificiran je za Međunarodne pokretne telekomunikacije (IMT). Ova identifikacija ne ograničava uporabu ovog pojasa za bilo koju primjenu službi kojima je namijenjen i ne uspostavlja prvenstvo u Radijskim propisima ITU-a. U procesu koordinacije, također vrijede odredbe točaka 9.17 i 9.18. Prije nego uprava počne upotrebljavati postaju pokretne službe u ovom pojasu, mora osigurati da gustoća toka snage (pfd) izračena 3 m iznad tla ne prelazi -154,5 dBW(m2·4 kHz) za više od 20% vremena na granici teritorija bilo koje druge uprave. Ovo ograničenje može biti premašeno na teritoriju bilo koje države čija se uprava s time složila. Kako bi se osiguralo da je ispoštovano pfd ograničenje na granici teritorija bilo koje druge uprave, moraju se vršiti proračuni i potvrde, uzimajući u obzir sve bitne informacije, uz obostrani pristanak obje uprave (uprave odgovorne za terestrijalnu postaju i uprava odgovorna za zemaljsku postaju), uz pomoć Biroa, ukoliko je zatražena. U slučaju neslaganja, proračune i potvrde pfd-a će napraviti Biro, uzimajući u obzir gore spomenute informacije. Postaje u pokretnoj službi u pojasu 3400-3600 MHz neće tražiti više zaštite od svemirskih postaja nego što je određeno Tablicom 21-4 u Radijskim propisima ITU-a. Ova namjena je efektivna od 17 . studenog 2010. |  |
| 5.438 | Uporaba frekvencijskog pojaseva 4200-4400 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi čuva se samo za radiovisinomjere postavljene na zrakoplovu i za pridružene odzivnike (transpondere) na tlu. Međutim, u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i u službi istraživanja svemira može se odobriti uporaba pasivnih senzora u ovom pojasu na sekundarnoj osnovi (bez osigurane zaštite od radiovisinomjera). |  |
| 5.440 | Satelitskoj službi frekvencijske norme i vremenskog signala može se odobriti uporaba frekvencije 4202 MHz za prijenose svemir-Zemlja i frekvencije 6427 MHz za prijenose Zemlja-svemir. Takvi prijenosi ograničeni su unutar  2 MHz ovih frekvencija i predmet su sporazuma postignutog postupkom iz točke No. 9.21 |  |
| 5.441 | Uporaba frekvencijskih pojaseva 4500-4800 MHz (svemir-Zemlja), 6725-7025 MHz (Zemlja-svemir) u nepokretnoj-satelitskoj službi treba biti u suglasju s odredbama iz Dodatka App. 30B. Uporaba pojaseva 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir-Zemlja) i 12,75 –13,25 GHz (Zemlja-svemir) kod geostacionarnih-satelitskih sustava u nepokretnoj-satelitskoj službi treba biti u suglasju s odredbama iz Dodatka App. 30B. Uporaba pojaseva 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir-Zemlja) I 12,75-13,25 GHz (Zemlja-svemir) u ne-geostacionarnom sustavu u nepokretnoj-satelitskoj službi predmet je primjene odredbi iz točke No. 9.12 za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim sustavima u nepokretnoj-satelitskoj službi. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi ne mogu tražiti zaštitu od geostacionarnih-satelitskih mreža u nepokretnoj-satelitskoj službi koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na datum kada je Ured primio informaciju o završenom usklađivanju ili informaciju o notifikaciji, kao odgovarajuću, za ne-geostacionarne-satelitske sustave u nepokretnoj-satelitskoj službi i o završenom usklađivanju ili notifikaciji, kao odgovarajuću, za geostacionarne-satelitske mreže, te se ne primjenjuje točka No. 5.43A. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi u navedenim pojasevima mogu raditi na način da se brzo otklanja svaka neprihvatljiva smetnja opažena tijekom njihovog djelovanja. |  |
| 5.443B | Kako se ne bi uzrokovala štetna smetnja mikrovalnim sustavima za slijetanje iznad 5030 MHz, gustoće toka snage na površini Zemlje u pojasu 5030-5150 MHz od svih svemirskih postaja unutar bilo kojeg sustava satelitske radionavigacijske službe (svemir-Zemlja) koje rade u 5010-5030 MHz ne smije premašiti -124,5 dB(W/m2) u pojasu od 150 kHz. Kako se ne bi uzrokovale štetne smetnje službi radioastronomije u pojasu 4990-5000 MHz, sustavi satelitske radionavigacijske službe koji rade u pojasu 5010-5030 MHz, moraju ispoštovati ograničenja u pojasu 4990-5000 MHz određena u Rezoluciji 741 (WRC-03). |  |
| 5.444 | Frekvencijski pojas 5030-5150 MHz se smije koristiti za međunarodni standardni sustav preciznog prilaza i slijetanja (mikrovalni sustav slijetanja). U pojasu 5030-5091 MHz zahtjevi ovog sustava trebaju imati prednost pred drugim uporabama ovog pojasa. Za uporabu ovog pojasa primjenjuje se točka 5.444A i Rezolucija 114 (Rev. WRC-03). |  |
| 5.444A | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 5091-5150 MHz namijenjen je i nepokretnoj-satelitskoj službi (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi. Ova namjena je ograničena na napojne linkove negeostacionarnih pokretnih satelitskih sustava i predmet je usklađivanja prema točki 9.11A. U pojasu 5091-5150 MHz primjenjuju se i sljedeći uvjeti:  prije 1. siječnja 2018. uporaba pojasa 5091-5150 MHz za napojne linkove negeostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi treba biti u skladu s Rezolucijom 114 (Rev. WRC-03);  prije 1. siječnja 2018. zahtjevi postojećih i planiranih međunarodnih standardnih sustava za zrakoplovnu radionavigacijsku službu koji ne mogu biti zadovoljeni u pojasu 5000-5091 MHz imaju prednost pred ostalim uporabama ovog pojasa;  poslije 1.siječnja 2016. nema novih dodjela postajama napojnih linkova za negeostacionarne pokretne satelitske sustave;  poslije 1. siječnja 2018. nepokretna satelitska služba postaje sekundarna prema zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi. |  |
| 5.446 | Dodatna namjena: u državama navedenim u točkama 5.369 i 5.400 pojas 5150-5216 MHz je također namijenjen satelitskoj radiodeterminacijskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, što je predmet postignutog sporazuma prema točki 9.21. U Regiji 2, pojas je također namijenjen satelitskoj radiodeterminacijskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. U Regijama 1 i 3, osim u zemljama navedenim u točkama 5.369 i 5.400, pojas je namijenjen i satelitskoj radiodeterminacijskoj službi (svemir-Zemlja) na sekundarnoj osnovi. Uporaba u satelitskoj radiodeterminacijskoj službi je ograničena na napojne linkove zajedno s satelitskom radiodeterminacijskom službom koja radi u pojasevima 1610-1626,5 MHz i/ili 2483,5-2500 MHz. |  |
| 5.446A | Uporaba pojaseva 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz od strane postaja u pokretnoj osim zrakoplovne pokretne službi biti će u skladu s Rezolucijom 229 (WRC-03). |  |
| 5.446B | U pojasu 5150-5250 MHz postaje u pokretnoj službi ne smiju tražiti zaštitu od zemaljskih postaja u nepokretnoj satelitskoj službi. Točka 5.43A se me primjenjuje na pokretnu službu u odnosu na postaje nepokretne satelitske službe. |  |
| 5.446C | U Regiji 1 (osim u državama Alžir, Saudijska Arabija, Bahrein, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan, Kuvajt, Libanon, Maroko, Oman, Katar, Sirijska Arapska Republika, Sudan i Tunis) i u Brazilu, pojas 5150-5250 MHz je također namijenjen zrakoplovnoj pokretnoj službi na primarnoj osnovi, ograničeno na prijenose zrakoplovne telemetrije s postaja na zrakoplovu (vidjeti točku 1.83), u skladu s Rezolucijom COM4/7 (WRC-07). Ove postaje neće tražiti zaštitu od drugih postaja koje rade u skladu s člankom 5. Točka 5.43A se ne primjenjuje. |  |
| 5.447A | Namjena nepokretnoj-satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove ne-geostacionarnih-satelitskih sustava u pokretnoj-satelitskoj službi i predmet je usklađivanja prema točki No. 9.11A |  |
| 5.447B | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 5150-5216 MHz namijenjen je i nepokretnoj-satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Ova namjena je ograničena na napojne linkove negeostacionarnih-satelitskih sustava u pokretnoj-satelitskoj službi i predmet je odredbi iz točke No. 9.11A. Gustoća toka snage na površini Zemlje stvarana od svemirskih postaja nepokretne-satelitske službe koje djeluju u smjeru svemir-Zemlja u pojasu 5150-5216 MHz ne smije biti veća od –164 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 4 kHz pri svim upadnim kutevima. |  |
| 5.447C | Uprave odgovorne za mreže u nepokretnoj-satelitskoj službi, u pojasu 5150-5250 MHz, koje djeluju u skladu s točkama 5.447A i 5.447B usklađuju, na ravnopravnoj osnovi u skladu s točkom No. 9.11A , s upravama odgovornim za ne-geostacionarne-satelitske mreže uspostavljene prema točki No. 5.446 i u pogonu su od prije 17. studenog 1995. Satelitske mreže uspostavljene prema točki No. 5.446, u pogonu poslije 17.studenog 1995., neće tražiti zaštitu od postaja, niti smiju uzrokovati štetne smetnje postajama nepokretne-satelitske službe uspostavljenim prema točkama Nos. 5.447A I 5.447B. |  |
| 5.447D | Namjena frekvencijskog pojasa 5250-5255 MHz službi istraživanja svemira na primarnoj osnovi ograničena je na aktivne senzore u svemiru. Druge uporabe ovog pojasa u službi istraživanja svemira su na sekundarnoj osnovi (WRC-97). |  |
| 5.447F | U pojasu 5250-5350 MHz postaje u pokretnoj službi ne smiju tražiti zaštitu od radiolokacijske službe, službe satelitskog istraživanja Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno). Ove službe ne smiju nametati strože kriterije zaštite na pokretnu službu, temeljeno na karakteristikama sustava i kriterijima interferencije, od onih navedenih u Preporukama ITU-R M.1638 i ITU-R SA 1632. |  |
| 5.448A | Uporaba frekvencijskog pojasa 5250-5350 MHz u službama istraživanje Zemlje-satelitska (aktivno) i istraživanje svemira (aktivno) ne smije ograničavati budući razvoj i širenje radiolokacijske službe (WRC-97). |  |
| 5.448B | Satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivna) u frekvencijskom pojasu 5350-5460 MHz ne smije uzrokovati štetne smetnje ili ograničavati uporabu i razvoj zrakoplovne radionavigacijske službe(WRC-97). |  |
| 5.448D | U frekvencijskom pojasu 5350-5470 MHz postaje u radiolokacijskoj službine smiju uzrokovati štetne smetnje niti tražiti zaštitu od radarskih sustava u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi koja radi u skladu s točkom 5.449. |  |
| 5.449 | Uporaba pojasa 5350-5470 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na zrakoplovne radare i pridružene im radiofarove. |  |
| 5.450A | U pojasu 5470-5725 MHz postaje u pokretnoj službi ne smiju tražiti zaštitu od radiodeterminacijskih službi. Radiodeterminacijske službe ne smiju nametati strože kriterije zaštite na pokretnu službu, temeljeno na karakteristikama sustava i kriterijima interferencije, od onih navedenih u Preporukama ITU-R M.1638. |  |
| 5.450B | U frekvencijskom pojasu 5470-5650 MHz postaje u radiolokacijskoj službi, osim radara na zemlji koji se koriste u meteorološke svrhe u pojasu 5600-5650 MHz ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti tražiti zaštitu od radarskih sustava u pomorskoj radionavigacijskoj službi. |  |
| 5.457A | U pojasevima 5925-6425 MHz i 14-14,5 GHz, zemaljske postaje na plovilima mogu komunicirati sa svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi. Takva uporaba mora biti u skladu s Rezolucijom 902 (WRC-03). U pojasevima 5925-6425 MHz i 14-14,5 GHz, zemaljske postaje na plovilima mogu raditi s karakteristikama i pod uvjetima određenim u Rezoluciji 902 (WRC-03) u državama Alžir, Saudijska Arabija, Bahrein, Komori, Džibuti, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Libijska Arapska Džamahirija, Jordan, Kuvajt, Maroko, Mauritanija, Oman, Katar, Sirijska Arapska Republika, Sudan, Tunis i Jemen, u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi. Takva uporaba će biti u skladu s Rezolucijom 902 (WRC-03). |  |
| 5.452 | Između 5600 MHz i 5650 MHz radari na tlu u meteorološke svrhe mogu na ravnopravnoj osnovi raditi s postajama pomorske radionavigacijske službe. |  |
| 5.458 | U frekvencijskom pojasu 6425-7075 MHz izvode se mjerenja pasivnim mikrovalnimsenzorima iznad oceana. U pojasu 7075-7250 MHz izvode se mjerenja pasivnim mikrovalnim senzorima. Uprave trebaju imati na umu potrebe satelitske službe istraživanja Zemlje (pasivno) kao i službe istraživanja svemira (pasivno) prilikom budućih planiranja uporabe ovih pojaseva. |  |
| 5.458A | Pri dodjelama svemirskim postajama u nepokretnoj-satelitskoj službi, u pojasu 6700-7075 MHz Uprave će poduzeti sve korake da se zaštiti promatranje spektralnih linija u službi radioastronomije, u pojasu 6650-6675,2 MHz, od štetnih smetnji od neželjenih emisija. |  |
| 5.458B | Namjena nepokretnoj-satelitskoj službi, svemir-Zemlja, u pojasu 6700-7075 MHz ograničena je na napojne linkove za ne-geostacionarnesatelitske sustave pokretne- satelitske službe i predmet je usklađivanja prema točki No. 9.11A. Uporaba pojasa 6700-7075 MHz (svemir-Zemlja) za napojne linkove ne-geostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj-satelitskoj službi nije predmet točke No. 22.2 |  |
| 5.458C | Uprave koje podnose zahtjeve, u pojasu 7025-7075 MHz (Zemlja-svemir), za geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj-satelitskoj službi nakon 17.studenog 1995. savjetovat će se, temeljem odgovarajućih ITU-preporuka, s upravama koje su prijavile i stavile u pogon ne-geostacionarne-satelitske sustave u ovom frekvencijskom pojasu prije 18.studanog 1995. na njihov zahtjev. Predmet savjetovanja je stvaranje uvjeta za zajedničko djelovanje i jednih i drugih sustava; geostacionarnih-satelitskih u nepokretnoj-satelitskoj službi i ne-geostacionarnih-satelitskih u ovom pojasu. |  |
| 5.460 | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 7145-7235 MHz namijenjen je i službi istraživanja svemira (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi, i predmet je sporazuma koji se dobije prema točki No. 9.21. Uporaba pojasa7145-7190 MHz svedena je na duboki svemir; prema dubokom svemiru ne smije biti emisija u pojasu 7190-7235 MHz. |  |
| 5.461 | Dodatna namjena: frekvencijski pojasevi 7250-7350 MHz (svemir-Zemlja) i 7900-8025 MHz (Zemlja-svemir) namijenjeni su i pokretnoj-satelitskoj službi na primarnoj osnovi, a prema sporazumu koji se postigne prema točki No. 9.21. |  |
| 5.461A | Uporaba pojasa 7450-7550 MHz u meteorološkoj-satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je nageostacionarne-satelitske sustave. Ne-geostacionarni meteorološki-satelitski sustavi u ovom pojasu, prijavljeni prije 30.studenog 1997. mogu nastaviti s djelovanjem na primarnoj osnovi do kraja njihovog životnog vijeka. |  |
| 5.461B | Uporaba pojasa 7750-7850 MHz u meteorološkoj-satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je na ne-geostacionarne satelitske sustave (WRC-97). |  |
| 5.462A | U Regiji 1, u pojasu 8025-8400 MHz, satelitska služba istraživanja Zemlje koristeći se geostacionarnim satelitima ne smije stvarati gustoće toka snage veće od sljedećih privremenih vrijednosti, za upadne kuteve (), bez suglasja uprave koje se to tiče:  -174 dB(W/m2) u 4kHz pojasu za 0o   < 5o  -174-0,5 (-5) dB(W/m2) u 4 kHz pojasu za 5o   < 25o  -164 dB (W/m2) u 4 kHz pojasu za 25o    90o Ove vrijednosti su predmet studije prema Rezoluciji 124 (WRC-97). |  |
| 5.463 | Nije dopušteno odašiljanje postajama na zrakoplovu u frekvencijskom pojasu 8025-8400 MHz. |  |
| 5.465 | U službi istraživanja svemira, uporaba frekvencijskog pojasa 8400-8450 MHz ograničena je na duboki svemir. |  |
| 5.469A | U frekvencijskom pojasu 8550-8650 MHz, postaje satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno) ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti ograničavati uporabu i razvoj postaja radiolokacijske službe. |  |
| 5.470 | Uporaba frekvencijskog pojasa 8750-8850 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na zrakoplovna Doppler navigacijska pomagala na središnjoj frekvenciji 8800 MHz. |  |
| 5.472 | U frekvencijskim pojasevima 8850-9000 i 9200-9225 MHz, pomorska radionavigacijska služba ograničena je na obalne radare. |  |
| 5.474 | U frekvencijskom pojasu 9200-9500 MHz, transponderi za potragu i spašavanje (SART) mogu se upotrebljavati imajući u vidu odgovarajuću ITU-preporuku (vidi i članak Art.31). |  |
| 5.475 | Uporaba frekvencijskog pojasa 9300-9500 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na zrakoplovne meteo-radare i radare na tlu. Uz to je radarskim farovima na tlu u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi dopušteno raditi u pojasu 9300-9320 MHz uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje pomorskoj radionavigacijskoj službi. |  |
| 5.475A | U pojasu 9000-9200 MHz postaje koje rade u radiolokacijskoj službi ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti tražiti zaštitu od sustava određenim u točki 5.337 koje rade u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ili radarskim sustavima u pomorskoj radionavigacijskoj službi koji rade u ovom pojasu na primarnoj osnovi u državama navedenim u točki 5.471. |  |
| 5.476A | U frekvencijskom pojasu 9300-9800 MHz, postaje u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti tražiti zaštitu od postaja koje rade u radionavigacijskoj i radiolokacijskoj službi. |  |
| 5.478A | Uporaba pojasa 9800-9900 MHz u službi satelitskog istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) je ograničena na sustave koji trebaju širinu pojasa veću od 500 MHz, a koja se ne može u potpunosti smjestiti unutar pojasa 9300-9800 MHz. |  |
| 5.478B | U pojasu 9800-9900 MHz postaje u službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti tražiti zaštitu od postaja u nepokretnoj službi kojima je ovaj pojas dodijeljen na sekundarnoj osnovi. |  |
| 5.479 | Frekvencijski pojas 9975-10 025 MHz namijenjen je i meteorološkoj-satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi za uporabu meteo-radara. |  |
| 5.482 | U frekvencijskom pojasu 10,6-10,68 GHz, snaga na anteni postaja u nepokretnoj i pokretnoj osim zrakoplovne pokretne službi ne smije premašiti -3 dBW. Ove granice mogu se prekoračiti postizanjem sporazuma u skladu s točkom No. 9.21. |  |
| 5.484 | U Regiji 1, uporaba pojasa 10,7-11,7 GHz u nepokretnoj-satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove satelitske službe radiodifuzije. |  |
| 5.484A | Uporaba frekvencijskih pojaseva 12,5-12,75 (svemir-Zemlja), 13,75-14,5 GHz (Zemlja-svemir), 17,8-18,6 GHz (svemir-Zemlja), 19,7-20,2 GHz (svemir-Zemlja)27,5-28,6 GHz (Zemlja-svemir), 29,5-30 GHz (Zemlja-svemir) kod ne-geostacionarnih-satelitskih sustava u nepokretnoj-satelitskoj službi predmet je primjene odredbi točke No. 9.12 za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim sustavima u nepokretnoj-satelitskoj službi. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi neće tražiti zaštitu od geostacionarnih-satelitskih mreža u nepokretnoj-satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na datum kada je Ured primio informaciju o završenom usklađivanju ili notifikaciji, kao odgovarajuću, za ne-geostacionarne- satelitske sustave u nepokretnoj-satelitskoj službi, i informaciju o završenom usklađivanju, ili o notifikaciji, kao odgovarajuću, za geostacionarne-satelitske mreže, te se točka No.5.43A ne primjenjuje. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi u gore navedenim pojasevima trebaju djelovati tako da u slučaju neprihvatljivih smetnji, koje mogu biti zapažene tijekom njihovog djelovanja, iste budu brzo otklonjene. |  |
| 5.487 | U frekvencijskom pojasu 11,7-12,5 GHz u Regiji 1 i 3, nepokretna, nepokretna-satelitska, pokretna osim zrakoplovne pokretne službe i služba radiodifuzije, u skladu s redosljedom njihovih namjena, ne smiju izazivati štetne smetnje postajama, niti tražiti zaštitu od postaja satelitske radiodifuzije, koje rade u skladu s odredbama Plana za Regiju 1 i 3 iz Dodatka App 30. |  |
| 5.487A | Dodatna namjena: U Regiji 1, frekvencijski pojas 11,7-12,5 GHz namijenjen je i nepokretnoj-satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, ograničeno na ne-geostacionarne sustave, a predmet je primjene odredbi iz točke No. 9.12 za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim-satelitskim sustavima u nepokretnoj-satelitskoj službi. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi neće tražiti zaštitu od geostacionarnih-satelitskih mreža u satelitskoj službi radiodifuzije, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na datume kada je Ured primio informaciju o završenom usklađivanju ili o notifikaciji, kao odgovarajuću, za ne-GSO FSS sustave i informaciju o završenom usklađivanju ili o notifikaciji, kao odgovarajuću, za GSO mreže, te se točka No. 5.43A ne primjenjuje. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi u gore navedenim pojasevima djelovat će tako da se svaka neprihvatljiva smetnja, nastala tijekom njihovog rada, brzo otkloni. |  |
| 5.492 | Dodjele postajama satelitske službe radiodifuzije, koje su usklađene s odgovarajućim regionalnim Planom ili su, u Regiji 1 i 3, na popisu u Dodatku App. 30, mogu biti upotrijebljene i za prijenose u nepokretnoj-satelitskoj službi (svemir-Zemlja), uz uvjet da takvi prijenosi ne prouzroče više smetnji, ili da ne traže više zaštite od smetnji, nego prijenosi satelitske službe radiodifuzije koja radi usklađeno s Planom ili s popisom, kao odgovarajućim. |  |
| 5.497 | Uporaba frekvencijskog pojasa 13,25-13,4 GHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na Dopplerova navigacijska pomagala. |  |
| 5.498A | Satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) i služba istraživanja svemira (aktivno), koje rade u frekvencijskom pojasu 13,25-13,4 GHz ne smiju uzrokovati štetne smetnje zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, niti joj ograničavati uporabu i razvoj. (WRC-97) |  |
| 5.501A | Namjena frekvencijskog pojasa 13,4-13,75 GHz službi istraživanja svemira na primarnoj osnovi ograničena je na aktivne svemirske senzore. Druge uporabe ovog pojasa u službi istraživanja svemira su na sekundarnoj osnovi (WRC-97). |  |
| 5.501B | U frekvencijskom pojasu 13,4-13,75 GHz satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) i služba istraživanja svemira (aktivno) ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti sprječavati uporabu i razvoj radiolokacijske službe (WRC-97). |  |
| 5.502 | U frekvencijskom pojasu 13,75-14 GHz, zemaljska postaja u nepokretnoj-satelitskoj službi treba imati najmanji antenski promjer od 4,5 m, a e.i.r.p. od bilo koje emisije trebao bi biti najmanje 68 dBw ali ne veći od 85 dBw. Uz to e.i.r.p., prosječan tijekom jedne sekunde, koji zrači postaja u radiolokacijskoj ili radionavigacijskoj službi, ne smije biti veći od 59 dBw. Zaštita dodjela prijemnim svemirskim postajama u nepokretnoj-satelitskoj službi, koje rade sa zemaljskom postajama koje, pojedinačno, imaju e.i.r.p. manji od 68 dBw, ne smije ograničavati djelovanje radiolokacijskih i radionavigacijskih postaja koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a. Točka No. 5.43A se ne primjenjuje. Vidjeti Rezoluciju 733 (WRC-2000). |  |
| 5.503 | U frekvencijskom pojasu 13,75-14 GHz, geostacionarne svemirske postaje u službi istraživanja svemira za koje je Ured primio informacije za prethodnu objavu prije 31. siječnja 1992. radit će na ravnopravnoj osnovi s postajama u nepokretnoj-sateltskoj službi; poslije tog datuma, nove geostacionarne svemirske postaje, u službi istraživanja svemira, radit će na sekundarnoj osnovi. Dok ove geostacionarne svemirske postaje, u službi istraživanja svemira, za koje je Ured primio informacije za prethodnu objavu prije 31. siječnja 1992., ne prestanu s radom u ovom pojasu:  e.i.r.p. gustoća emisija od bilo koje zemaljske postaje u nepokretnoj-satelitskoj službi, koja radi sa svemirskom postajom na geostacionarnoj-satelitskoj orbiti ne smije biti veća od 71 dBW u pojasu od 6 MHz od 13,772-13,778 GHz;  e.i.r.p. gustoća emisija od bilo koje zemaljske postaje u nepokretnoj-satelitskoj službi, koja radi sa svemirskom postajom na ne-geostacionarnoj-satelitskoj orbiti ne smije biti veća od 51 dBW u pojasu od 6 MHz od 13,772-13,778 GHz. Može se uporabiti automatsko upravljanje snagom da se poveća e.i.r.p. gustoća u pojasu od 6 MHz u tom frekvencijskom području, da bi se nadomjestilo slabljenje uslijed kiše, do razine takve da gustoća toka snage od zemaljske postaje nepokretne-satelitske službe ne bude veća od vrijednosti koja se dobije uporabom neke zemaljske postaje kojoj je e.i.r.p. 71 dBW ili 51 dBW, respektivno, u pojasu od 6 MHz u uvjetima vedrog neba. |  |
| 5.504 | Uporaba frekvencijskog pojasa 14-14,3 GHz u radionavigacijskoj službi treba biti takva da se osigura dostatna zaštita svemirskim postajama nepokretne-satelitske službe. |  |
| 5.504A | U pojasu 14-14,5 GHz zemaljske postaje na zrakoplovu u sekundarnoj zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi mogu komunicirati i sa svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi. Primjenjuju se odredbe točaka 5.29, 5.30 i 5.31. |  |
| 5.504B | Zemaljske postaje na zrakoplovu koje rade u zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi u pojasu 14-14,5 GHzmoraju udovoljiti odredbama Aneksa 1, Dijela C Preporuke ITU-r M.1643, u odnosu na bilo koju postaju radioastronomske službe koja vrši promatranja u pojasu 14,47-14,5 GHz na teritoriju Španjolske, Francuske, Indije, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Južne Afrike. |  |
| 5.506A | U pojasu 14-14,5 GHz brodske zemaljske postaje s e.i.r.p. većim od 21 dBW smiju raditi pod istim uvjetima kao zemaljske postaje na plovilima kao što je određeno u Rezoluciji 902 (WRC-03). Ova napomena se ne primjenjuje na brodske zemaljske postaje za koje je Biro zaprimio potpunu informaciju iz Dodatka 4 prije 5. srpnja 2003. |  |
| 5.511C | Radijske postaje u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi trebaju ograničiti efektivni e.i.r.p. u skladu s preporukom Rec.ITU-R.1340 Najmanja udaljenost usklađivanja u svrhu zaštite zrakoplovnih radionavigacijskih postaja (primjenjuje se točka 4.10) od štetnih smetnji uzrokovanih od zemaljskih postaja napojnog linka, kao i najveći e.i.r.p. odašiljan u mjesnoj horizontalnoj ravnini neke zemaljske postaje napojnog linka treba biti u skladu s Preporukom ITU-R.1340. (WRC-97) |  |
| 5.511D | Sustavi nepokretne-satelitske službe za koje je Ured primio informaciju za prethodnu objavu o završenom usklađivanju s 21. prosincem 1997. mogu djelovati u pojasevima 15,4-15,43 GHz i 15,63-15,7 GHz u smjeru svemir-Zemlja i u pojasu 15,63-15,65 u smjeru Zemlja-svemir. U pojasevima 15,4-15,43 GHz i 15,65-15,7 GHz, emisije ne-geostacionarnih svemirskih postaja ne smiju prekoračiti granicu gustoće toka snage na površini Zemlje od –146 dB(W/ m2/ MHz) za bili koji upadni kut. U pojasu 15,63-15,65 GHz, gdje neka uprava planira emisije od ne-geostacionarne svemirske postaje koja prelazi –146 dB(W / m2 / MHz) za bilo koji upadni kut, treba s dotičnim upravama usklađivati prema točki No. 9.11A. Postaje u nepokretnoj-satelitskoj službi u pojasu 15,63-15,65 GHz u smjeru Zemlja-svemir ne smiju uzrokovati štetne smetnje postajama u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi (primjenjuje se točka No. 4.10) (WRC-97). |  |
| 5.513A | Svemirski aktivni senzori u pojasu 17,2-17,3 GHz ne smiju uzrokovati štetne smetnje niti sprčavati razvoj radiolokacijske i drugih službi kojima je pojas namijenjen na primarnoj osnovi (WRC-97). |  |
| 5.516 | Uporaba pojaseva 17,3-18,1 GHz kod geostacionarnih-satelitskih sustava u nepokretnoj-satelitskoj službi (Z-sv) ograničena je na napojne linkove za satelitsku službu radiodifuzije. Uporaba pojaseva 17,3-18,1 GHz (Z-sv) kod ne-geostacionarnih-satelitskih sustava u nepokretnoj-satelitskoj službi predmet je primjene odredbi točke No.9.12 za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim –satelitskim sustavima u nepokretnoj-satelitskoj službi. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi neće tražiti zaštitu od geostacionarnih-satelitskih mreža u nepokretnoj-satelitskoj službi koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na datume kada je Ured primio informaciju o završenom usklađivanju ili o notifikaciji, kao odgovarajuću, za ne-geostacionarne-satelitske sustave u nepokretnoj-satelitskoj službi kao i informaciju o završenom usklađivanju ili o notifikaciji, kao odgovarajuću, za geostacionarne-satelitske mreže, te se točka No. 5.43A ne primjenjuje. Ne-geostacionarni-satelitski sustavi u nepokretnoj-satelitskoj službi, u navedenom pojasu, trebaju djelovati tako, da se brzo otklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja bude opažena tijekom njihovog djelovanja. |  |
| 5.516A | U pojasu 17,3-17,7 GHz, zemaljske postaje nepokretne satelitske službe (svemir-Zemlja) u Regiji 1 ne smiju tražiti zaštitu od postaja napojnih veza u satelitskoj službi radiodifuzije koje rade prema Dodatku 30A, niti ograničavati zemljopisni položaj zemaljskih postaja napojnih veza službe satelitske radiodifuzije bilo gdje unutar područja službe napojnih veza. |  |
| 5.516B | Sljedeći pojasevi su identificairani za uporabu primjena visoke gustoće u nepokretnoj satelitskoj službi (HDFSS): 17,3-17,7 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1 18,3-19,3 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 2 19,7-20,2 GHz (svemir-Zemlja) u svim Regijama 39,5-40 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1 40-40,5 GHz (svemir-Zemlja) u svim Regijama 40,5-42 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 2 47,5-47,9 GHz GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1 48,2-48,54 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1 49,44-50,2 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1 i 27,5-27,82 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 1 28,35-28,45 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2 28,45-28,94 GHz (Zemlja-svemir) u svim Regijama 28,94-29,1 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 2 i 3 29,25-29,46 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2 29,46-30 GHz (Zemlja-svemir) u svim Regijama 48,2-50,2 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2 Ova identifikacija ne isključuje uporabu ovih pojaseva za druge primjene u nepokretnoj satelitskoj službi za koje su ovi pojasevi namijenjeni na koprimarnoj osnovi i ne ustanovljava red prvenstva u ovim Pravilima među korisnicima pojaseva. Uprave trebaju ovo uzeti u obzir pri razmatranju regulatornih odredbi vezano uz ove pojaseve. Vidjeti Rezoluciju 143 (WRC-03). |  |
| 5.520 | Uporaba frekvencijskog pojasa 18,1-18,4 GHz u nepokretnoj-satelitskoj službi (Z-sv) ograničena je na napojne linkove geostacionarnih-satelitskih sustava u satelitskoj službi radiodifuzije. |  |
| 5.522A | Emisije nepokretne službe i nepokretne-satelitske službe u pojasu 18,6-18,8 GHz ograničene vrijednosti dane u točkama Nos. 21.5A I 21.16.2 respektivno. |  |
| 5.522B | Uporaba frekvencijskog pojasa 18,6-18,8 GHz u nepokretnoj-satelitskoj službi ograničena je na geostacionarne sustave i sustave s orbitom apogeja većeg od 20 000 km. |  |
| 5.523A | Uporaba frekvencijskih pojaseva 18,8-19,3 GHz (sv-Z) i 28,6-29,1 GHz (Z-sv) u geostacionarnim i ne-geostacionarnim mrežama nepokretne-satelitske službe predmet je primjene odredbi točke No. 9.11A, a točke No. 22.2 se ne primjenjuje. |  |
| 5.523B | Uporaba pojasa 19,3-19,6 GHz (Z-sv) u nepokretnoj-satelitskoj službi ograničena je na napojne linkove za ne-geostacionarne-satelitske sustave u pokretnoj-satelitskoj službi. Takva uporaba predmet je primjene odredbi točke No.9.11A, a točka 22.2 se ne primjenjuje. |  |
| 5.523C | Točka No. 22.2 Radijskih propisa ITU-a i dalje se primjenjuje u pojasevima 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz, između napojnih linkova ne-geostacionarnih mreža pokretne-satelitske službe i onih mreža nepokretne-satelitske službe za koje je Ured primio informaciju o završenom usklađivanju prema dodatku App. 4, ili informaciju o notifikaciji, prije 18.studenog 1995. (WRC-97) |  |
| 5.523D | Uporaba pojasa 19,3-19,7 GHz (sv-Z) kod geostacionarnih sustava nepokretne-satelitske službe i kod napojnih linkova za ne-geostacionarne-satelitske sustave u pokretnoj-satelitskoj službi predmet je primjene odredbi točke No.9.11A, ali ne i odredbi točke No.22.2 |  |
| 5.523E | Točka No. 22.2 Radijskih propisa ITU-a i dalje se primjenjuje u pojasevima 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz, između napojnih linkova ne-geostacionarnih mreža pokretne-satelitske službe i onih mreža nepokretne-satelitske službe za koje je Ured primio informaciju o završenom usklađivanju prema dodatku App. 4, ili informaciju o notifikaciji s 21. studenim 1997. (WRC-97) |  |
| 5.525 | Da se olakša međuregionalno usklađivanje između mreža u pokretnoj-satelitskoj službi nepokretnoj-satelitskoj službi, frekvencije nosioca u pokretnoj-satelitskoj službi osjetljivijoj na smetnje biti će, do izvedivog iznosa, smještene u višim dijelovima frekvencijskih pojaseva 19,7-20.2 GHz i 29,5-30 GHz. |  |
| 5.526 | U frekvencijskim pojasevima 20,1-20,2 GHz i 29,9-30 GHz, mreže koje su i u nepokretnoj-satelitskoj službi i u pokretnoj-satelitskoj službi mogu obuhvaćati linkove između zemaljskih postaja na određenim ili neodređenim točkama ili dok su u pokretu, preko jednog ili više satelita, za komunikacije točka-točla (P-P) I točka-više točaka (P-MP). |  |
| 5.527 | U pojasevima 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz, odredbe točke No. 4.10 ne primjenjuju se na pokretnu-satelitsku službu. |  |
| 5.528 | Namjena za pokretnu satelitsku službu je za uporabu mreža koje koriste antene uskog područja pokrivanja i druge napredne tehnologije na svemirskim postajama. Uprave koje imaju sustave u pokretnoj satelitskoj službi u pojasu 19,7-20,1 GHz u Regiji 2 i u pojasu 20,1-20,2 GHz moraju poduzeti sve praktične korake kako bi osigurale kontinuiranu dostupnost ovih pojaseva za uprave koje imaju sustave u nepokretnim i pokretnim službama u skladu s odredbama u točki 5.524. |  |
| 5.530 | U Regijama 1 i 3 uporaba pojasa 21,4-22 GHz u radiodifuzijskoj službi podliježe odredbama Rezolucije 525 (Rev. WRC-07). |  |
| 5.532 | Uporaba frekvencijskih pojasa 22,21-22,5 GHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno) i u službi istraživanja svemira (pasivno) ne smije ograničavati nepokretnu službu ni pokretnu službu osim zrakoplovne pokretne. |  |
| 5.535A | Uporaba pojasa 29,1-29,5 GHz (Z-sv) u nepokretnoj-satelitskoj službi ogreničena je na geostacionarne-satelitske sustave i napojne linkove ka ne-geostacionarnim-satelitskim sustavima u pokretnoj-satelitskoj službi. Takva uporaba je predmet primjene odredbi točke No. 9.11A, ali ne i odredbi točke No. 22.2, osim ako to nije navedeno u točkama Nos. 5.523C I 5.523E gdje takva uporaba nije predmet odredbi točke No.9.11A, a i dalje treba biti predmet postupaka iz članaka Arts: 9 (osim točke No.9.11A) i 11, kao i odredbi točke No.22.2 (WRC-97). |  |
| 5.536 | Uporaba pojasa 25,25- 27,5 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na primjene kod istraživanja svemira i satelitskog istraživanja Zemlje kao i na prijenose podataka industrijskih i medicinskih aktivnosti u svemiru |  |
| 5.536A | Uprave koje instaliraju radijske postaje u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ne mogu tražiti zaštitu od postaja u nepokretnoj i pokretnoj službi koje rade kod susjednih Uprava. Uz to, zemaljske postaje koje rade u satelitskoj službi istraživanja Zemlje trebaju voditi računa o preporuci Rec.ITU-R SA.1278. |  |
| 5.538 | Dodatna namjena: frekvencijski pojasevi 27,500-27,501 GHz namijenjeni su i nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi za prijenose farova namijenjenih za nadzor snage uzlaznog linka. Takvi prijenosi svemir-Zemlja ne smiju imati veću ekvivalentnu izotropno izračenu snagu (e.i.r.p.) od +10dBw u smjeru susjednih satelita na geostacionarnoj satelitskoj orbiti. |  |
| 5.539 | Frekvencijski pojas 27,5-30 GHz može se upotrebljavati u nepokretnoj-satelitskoj službi (Z-sv) za postavljanje napojnih linkova za satelitsku službu radiodifuzije. |  |
| 5.540 | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 27,591-29,999 GHz namijenjen je i nepokretnoj-satelitskoj službi (sv-Z) na sekundarnoj osnovi za prijenose radiofarova namijenjenih nadzoru snage up-linkova. |  |
| 5.541 | U frekvencijskom pojasu 28,5-30 GHz satelitska služba istraživanja Zemlje ograničena je na prijenos podataka između radijskih postaja, a ne za primarno prikupljanje informacija od aktivnih i pasivnih senzora. |  |
| 5.541A | Napojni linkovi NGSO/MSS mreža i GSO/FSS mreža u frekvencijskom pojasu 29,1-29,5 GHz (Z-sv) primjenjivat će adaptivni nadzor snage uzlaznog linka i druge metode kompenzacije fedinga takve, da se prijenosi zemaljske postaje odvijaju na razini snage potrebnoj za osiguranje željenih značajki linka uz istodobno smanjenje međusobnih smetnji između obje mreže. Ove metode će se primjenjivati na mreže za koje je Ured primio informaciju o usklađivanju prema Dodatku App. 4 nakon 17 svibnja 1996. i sve dok iste ne budu izmjenjene na budućoj mjerodavnoj svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji. Uprave, koje podnose informaciju o usklađivanju iz App. 4 prije ovog datuma, potiču se upotrebljavati ove tehnike u najvećoj praktičnoj mjeri. |  |
| 5.543 | Frekvencijski pojas 29,95-30 GHz može se upotrebljavati za linkove svemir-svemir u satelitskoj službi istraživanja Zemlje za potrebe telemetrije, nadzora staze, i upravljanja, na sekundarnoj osnovi |  |
| 5.547 | Frekvencijski pojasevi 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz i 64-66 GHz na raspolaganju su za primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj službi (vidjeti Rezoluciju 75 (WRC-2000)). Pri razmatranju regulativnih odredbi koje se odnose na ove pojaseve uprave trebaju ovo uzeti u obzir. Radi mogućeg razvoja primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj-satelitskoj službi u pojasevima 39,5-40 GHz i 40,5-42 GHz (vidjeti točku 5.516B) uprave trebaju imati u vidu, kao odgovarajuća, i potencijalna ograničenja za primjene visoke gustoće u nepokretnoj službi. |  |
| 5.547A | Uprave trebaju poduzimati praktične mjere da se svedu na najmanju mjeru moguće smetnje između postaja u nepokretnoj službi i zrakoplovnih postaja u radionavigacijskoj službi u pojasu 31,8-33,4 GHz, imajući u vidu djelatne potrebe zrakoplovnih radarskih sustava. |  |
| 5.548 | Pri projektiranju sustava za međusatelitske i radionavigacijske službe u pojasu 32-33 GHz, i za službu istraživanja svemira (duboki svemir) u pojasu 31,8-32,3 GHz, Uprave će poduzeti sve potrebne mjere u sprječavanju štetnih smetnji između ovih dviju službi imajući na umu sigurnosne strane radionavigacijske službe (vidjeti preporuku Rec.707). |  |
| 5.549A | U pojasu 35,5-36,0 GHz srednja gustoća toka snage na površini Zemlje koju stvara bilo koji senzor u svemiru u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) ili službi istraživanja svemira (aktivno) za bilo koji kut veći od 0,8º od centra zrake ne smije premašiti -73,3 dB(W/m2) u ovom pojasu. |  |
| 5.550A | Za dijeljenje pojasa 36-37 GHz između službe za istraživanje Zemlje (pasivno) i nepokretne i pokretne službe, primjenjuje se Rezolucija COM 5/6 (WRC-07). |  |
| 5.551H | Ekvivalentna gustoća toka snage (epfd) u pojasu 42,5-43,5 GHz izračena od svih svemirskih postaja u bilo kojem negeostacionarnom satelitskom sustavu u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) koje rade u pojasu 42-42,5 GHz, ne smiju premašiti slijedeće vrijednosti na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje za više od 2% vremena: - -230 dB(W/m2) u 1 GHz i -246 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz u pojasu 42,5-43,5 GHz na bilo kojoj radioastronomskoj postaji registriranoj kao teleskop s jednim tanjurom; i -209 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz pojasu 42,5-43,5 GHz na bilo kojoj radioastronomskoj postaji registriranoj kao postaji s vrlo lugom osnovnom linijom interferometrije. Ove epfd vrijednosti će se ocjenjivati metodologijom propisanom u Preporuci ITU-R s.1586-1 i referentnim dijagramom antene i maksimalnim dobitkom antene u radioastronomskoj službi propisanim u Preporuci ITU-R RA.1631 i primjenjuje se na čitav obzor i za elevacijske kuteve veće od minimalnog radnog kuta min radioteleskopa (kao osnovna vrijednost se uzima 5º ukoliko nije dostavljena druga vrijednost). Ove vrijednosti se primjenjuju na radioastronomske postaje koje su: - u radu prije 5. srpnja 2003. i notificirane su u Radiokomunikacijskom Birou prije 4. siječnja 2004; ili - notificirane prije datuma primitka potpunih informacija Dodatka App. 4 za koordinaciju ili notifikaciju, za svemirske postaje za koje se ograničenja primjenuju. Ostale radioastronomske postaje notificirane nakon ovih datuma mogu tražiti sporazum s upravama koje su odobrile svemirske postaje. U Regiji 2 primjenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja u ovoj napomeni mogu se premašiti na lokaciji radioastronomske postaje u bilo kojoj državi čija se uprava s time složila. |  |
| 5.551I | Gustoća toka snage u pojasu 42,5-43,5 GHz izračena od bilo koje geostacionarne svemirske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) koje rade u pojasu 42-42,5 GHz, ne smiju premašiti slijedeće vrijednosti na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje: - -137 dB(W/m2) u 1 GHz i -153 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz u pojasu 42,5-43,5 GHz na bilo kojoj radioastronomskoj postaji registriranoj kao teleskop s jednim tanjurom - -116 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz pojasu 42,5-43,5 GHz na bilo kojoj radioastronomskoj postaji registriranoj kao postaji s vrlo lugom osnovnom linijom interferometrije. Ove vrijednosti se primjenjuju na radioastronomske postaje koje su: - u radu prije 5. srpnja 2003. i notificirane su u Radiokomunikacijskom Birou prije 4. siječnja 2004; ili - notificirane prije datuma primitka potpunih informacija Dodatka App. 4 za koordinaciju ili notifikaciju, za svemirske postaje za koje se ograničenja primjenuju. Ostale radioastronomske postaje notificirane nakon ovih datuma mogu tražiti sporazum s upravama koje su odobrile svemirske postaje. U Regiji 2 primjenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja u ovoj napomeni mogu se premašiti na lokaciji radioastronomske postaje u bilo kojoj državi čija se uprava s time složila. |  |
| 5.552 | Namjena spektra za nepokretnu-satelitsku službu u pojasevima 42,5-43,5 GHz i 47,2-50,2 GHz za prijenose Zemlja-svemir veća je od one u pojasu 37,5-39,5 GHz za prijenose svemir-Zemlja kako bi se mogli smjestiti napojni linkovi do satelita za radiodifuziju. Uprave se potiču poduzeti sve praktične korake za čuvanje pojaseva 47,2-49,2 GHz za napojne linkove za satelitsku službu radiodifuzije koja djeluje u pojasu 40,5-42,5 GHz. |  |
| 5.552A | Namjena u nepokretnoj službi u pojasevima 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz je za postaje na visokim platformama. Uporaba pojaseva 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz predmet je odredbi Rezolucije 122(Rev. WRC-07). |  |
| 5.553 | U frekvencijskim pojasevima 43,5-47 GHz i 66-71 GHz postaje u kopnenoj pokretnoj službi mogu raditi pod uvjetom da ne uzrokuju štetne smetnje svemirskim radiokomunikacijskim službama kojima su ovi pojasevi namijenjeni. (vidjeti točku 5.43) |  |
| 5.554 | U frekvencijskim pojasevima 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz i 252-265 GHz satelitski linkovi koji spajaju kopnene postaje na određenim nepokretnim točkama mogu djelovati u sklopu pokretne-satelitske službe ili radionavigacijske-satelitske službe. |  |
| 5.554A | Uporaba pojaseva 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) je ograničena na geostacionarne satelite. |  |
| 5.555 | Dodatna namjena: frekvencijski pojas 48,94-49,04 GHz namijenjen je i službi radioastronomije na primarnoj osnovi. |  |
| 5.555B | Gustoća toka snage u pojasu 48,94-49,04 GHz koju stvara bilo koja geostacionarna svemirska postaja u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) koja radi u pojasevima 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz ne smije premašiti -151 dB(W/m2) u bilo kom pojasu od 500 kHz na lokaciji radioastronomske postaje. |  |
| 5.556 | U frekvencijskim pojasevima 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz i 64-65 GHz mogu se izvoditi astronomska promatranja u skladu s uredbom nacionalne Uprave. |  |
| 5.556A | Uporaba pojaseva 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz i 59-59,3 GHz u međusatelitskoj službi je ograničena na satelite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Gustoća toka snage pojedine postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje za sve uvjete i sve metode modulacije ne smije premašiti -147 dB(W/m2·100 MHz) za sve ulazne kutove. |  |
| 5.557A | U frekvencijskom pojasu 55,78-56,26 GHz, u svrhu zaštite postaja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno), najveća gustoća snage koju odašiljač predaje anteni neke postaje nepokretne službe ograničena je na –26 dB(W/MHz). |  |
| 5.558 | U frekvencijskim pojasevima 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz i 191,8-200 GHz, radijske postaje u zrakoplovnoj pokretnoj službi mogu djelovati uz uvjet da ne uzrokuju štetne smetnje međusatelitskoj službi (vidjeti točku No. 5.43). |  |
| 5.558A | Uporaba pojasa 56,9-57 GHz u međusatelitskim sustavima je ograničena na veze između satelita u geostacionarnoj satelitskoj orbiti i prijenose s negeostacionarnih satelita u visokoj orbiti prema onima u niskoj orbiti. Ze veze između satelita u geostacionarnoj orbiti gustoća toka snage pojedine postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje za sve uvjete i sve metode modulacije ne smije premašiti -147 dB(W/m2·100 MHz) za sve ulazne kutove. |  |
| 5.559 | U frekvencijskom pojasu 59-64 GHz, zrakoplovni radari u radiolokacijskoj službi mogu djelovati uz uvjet da ne uzrokuju štetne smetnje međusatelitskoj službi (vidjeti točku No. 5.43). |  |
| 5.560 | U frekvencijskom pojasu 78-79 GHz radari smješteni na svemirskim postajama mogu djelovati, na primarnoj osnovi, u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i u službi istraživanja svemira. |  |
| 5.561 | U frekvencijskom pojasu 74-76 GHz, postaje u nepokretnoj, pokretnoj i radiodifuzijskoj službi ne smiju uzrokovati štetne smetnje postajama nepokretne-satelitske službe ili postajama satelitske službe radiodifuzije, koje rade u suglasju s odlukama odgovarajuće konferencije za planiranje frekvencijskih dodjela za satelitsku službu radiodifuzije. |  |
| 5.561A | Pojas 81-81,5 GHz je također namijenjen amaterskoj i satelitskoj amaterskoj službi na sekundarnoj osnovi. |  |
| 5.562 | Uporaba frekvencijskog pojasa 94-94,1 GHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i u službi istraživanja svemira (aktivno) ograničena je na svemirske radare za oblake. |  |
| 5.562A | U frekvencijskim pojasevima 94-94,1 GHz i 130-134 GHz, prijenosi od svemirskih postaja satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno), koji su usmjereni u glavni snop radioastronomske antene mogu oštetiti neke radioastronomske prijemnike. Svemirske agencije koje upravljaju takvim odašiljačima i postaje radioastronomije kojih se to tiče, trebaju zajednički planirati njihov rad tako da se, koliko je najviše moguće, izbjegnu takve pojave. |  |
| 5.562B | U frekvencijskim pojasevima 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz i 217-226 GHz, uporaba se ograničuje samo na radioastronomiju smještenu u svemiru. |  |
| 5.562C | Uporaba pojasa 116-122,25 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satellite u geostacionarnoj-satelitskoj orbiti. Gustoća toka snage jednog ulaza, koju proizvodi postaja u međusatelitskoj službi, za sve uvjete i za sve metode modulacije, na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje i u blizini svih geostacionarnih orbitalnih pozicija zauzetih pasivnim senzorima, ne smije biti veća od –148 dB(W/m2/MHz) za sve upadne kuteve. |  |
| 5.562E | Namjena satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) ograničena je na pojas 133,5-134 GHz. |  |
| 5.562F | U frekvencijskom pojasu 155,5-158,5 GHz, namjena satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno) i službi istraživanja svemira (pasivno) završava se 1. siječnja 2018. |  |
| 5.562G | Datum stupanja na snagu namjene nepokretnoj i pokretnoj službi u pojasu 155,5-158,5 GHz je 1. siječnja 2018. |  |
| 5.562H | Uporaba frekvencijskih pojaseva 174,8-182 GHz i 185-190 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satellite u geostacionarnoj-satelitskoj orbiti. Gustća toka snage jednog ulaza, koju proizvede postaja u međusatelitskoj službi , za sve uvjete i za sve metode modulacije, pri svim visinama od 0 km do 1000 km. iznad površine Zemlje i u blizini svih geostacionarnih orbitalnih pozicija zauzetih pasivnim senzorima, ne smije biti veća od –144 dB(W/m2 MHz) za sve upadne kuteve. |  |
| 5.563A | U frekvencijskim pojasevima 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz, na tlu smješteni pasivni senzori atmosfere daju podatke o njenim sastavnicama. |  |
| 5.563B | Frekvencijski pojas 237,9-238 GHz namijenje je i satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) samo za svemirske radare za oblake. |  |
| 5.565 | Frekvencijsko područje 275-1000 GHz mogu upotrebljavati Uprave za pokuse u raznim aktivnim i pasivnim službama i za njihov razvoj. U ovom području prepoznaje se potreba za sljedeća mjerenja spektralnih linija u pasivnim službama:  služba radioastronomije: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz i 926-945 GHz;  satelitska služba istraživanja Zemlje (pasivno) i služba istraživanja svemira (pasivno): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz I 951-956 GHz. Buduća istraživanja u ovom jako neistraženom spektralnom području mogu rezultirati dodatnim spektralnim linijama i pojasevima neprekinutosti (kontinuuma) zanimljivim za pasivne službe. Uprave se potiču poduzimati sve praktički izvedive korake radi zaštite ovih pasivnih službi od štetnih smetnji sve dok ne bude Tablica namjene utemeljena u gore spomenutim frekvencijskim pojasevima. |  |