PRIJEDLOG IZMJENE PLANA ADRESIRANJA

Plan adresiranja

1. Kôdovi zatvorenih korisničkih skupina (CUG) Kôdovi zatvorenih korisničkih skupina (CUG) upotrebljavaju se za uspostavljanje zatvorenih korisničkih skupina i prenose se ITU-T Signalizacijskim sustavom broj 7 (""SS No. 7""). Struktura kôdova zatvorenih korisničkih skupina određena je ITU-T preporukom X.180. Kôd zatvorene korisničke skupine sastoji se od dva dijela - dijela A i dijela B. Dio A čine četiri dekadske znamenke i upotrebljava se da bi odredio raspon kôdova. Ako prva znamenka dijela A ima vrijednost 0, tada druga, treća i četvrta znamenka dijela A predstavljaju znamenke kôda zemlje (CC), u skladu s ITU-T preporukom E.164. Ako prva znamenka dijela A ima vrijednost između 1 i 7 uključivo, ostale znamenke dijela A predstavljaju identifikacijski kôd podatkovne mreže (DNIC). Dio B predstavlja jedinstvenu oznaku zatvorene korisničke skupine i čini ga šestnaesteroznamenkasti binarni kôd. Dio B se prikazuje kao peteroznamenkasti dekadski broj koji može poprimiti vrijednosti od 0 do 65 535. 0; 3; 8; 5; Oznaka zatvorene korisničke skupine (CUG) (5 znamenaka). Dio A; Dio B. Struktura kôda zatvorene korisničke skupine (CUG) 2. Kôdovi međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC) Kôdovi signalizacijskih točaka (SPC) upotrebljavaju se za adresiranje signalizacijskih točaka u signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (""SS No. 7""). Za razlikovanje različitih vrsta adresa signalizacijskih točaka upotrebljava se oznaka mreže (NI). Kôdovi međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC) upotrebljavaju se za identifikaciju međunarodnih signalizacijskih točaka u međunarodnim signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (""SS No. 7""). Međunarodna signalizacijska mreža određena je vrijednošću oznake mreže NI = 00. Struktura kôdova međunarodnih signalizacijskih točaka propisana je ITU-T preporukom Q.708. Kôd međunarodne signalizacijske točke sastoji se od 14 bita, a može se prikazati uz pomoć tri dekadska broja. Kombinacija polja, koja sadrže bitove NML (dekadske vrijednosti od 0 do 7) i bitove K-D (dekadske vrijednosti od 0 do 255), upotrebljava se za identifikaciju područja signalizacijske mreže. Bitovi CBA (dekadske vrijednosti od 0 do 7) označavaju pojedinu signalizacijsku točku unutar određenog područja signalizacijske mreže. Kôdovi područja signalizacijske mreže (SANC), dodijeljuju se Republici Hrvatskoj od strane ITU-a. Unutar svakog SANC kôda moguće je dodijeliti 8 kôdova međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC). N; M; L; K; J; I; H; G; F; E; D; C; B; A. 3 bita; 8 bitova; 3 bita. Kôd područja signalizacijske mreže (SANC); Identifikacija signalizacijske točke. Kod međunarodne signalizacijske točke (ISPC). Struktura koda međunarodne signalizacijske točke (ISPC) 3. Kôdovi pokretnih mreža (MNC) Kôd pokretne mreže (MNC) dio je međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI), čija je struktura određena ITU-T preporukom E.212. Namjena međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI) je jedinstveno međunarodno označavanje pokretnih terminala i pokretnih korisnika u javnim pokretnim telekomunikacijskim mrežama. Vrijednost kôda zemlje za pokretne mreže (MCC) za Republiku Hrvatsku je 219. Kôd pokretne mreže (MNC) u kombinaciji s MCC kôdom jednoznačno određuje pokretnu telekomunikacijsku mrežu. Kôd pokretne mreže sastoji se od dvije znamenke te je stoga moguće dodijeliti 100 MNC kôdova u rasponu od 00 do 99. MCC; MNC; MSIN. 3 znamenke; 2 znamenke; Najviše 10 znamenaka. Međunarodna oznaka pokretnog pretplatnika (IMSI). Najviše 15 znamenaka. Struktura međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI) 4. Kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka (NSPC) Kôdovi signalizacijskih točaka (SPC) upotrebljavaju se za adresiranje signalizacijskih točaka u signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (""SS No. 7""). Za razlikovanje između različitih vrsta adresa signalizacijskih točaka upotrebljava se oznaka mreže (NI). Kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka označavaju signalizacijske točke u nacionalnoj signalizacijskoj ravnini. Nacionalna signalizacijska ravnina određena je vrijednošću oznake mreže NI = 11 (binarni zapis) (nat 1), te je predviđena za nacionalnu uporabu u skladu s ITU-T preporukom Q.704. Planom adresiranja nije obuhvaćen raspon kôdova signalizacijskih točaka označenih vrijednošću oznake mreže NI = 10 (binarni zapis) (nat 0), koji operatori mogu slobodno upotrebljavati u svojim mrežama. Kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka su duljine 14 bita, a prikazuju se u strukturi 7-6-1. U dekadskom obliku kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka mogu poprimiti vrijednosti od 0 do 16 383. A (7 bitova); B (6 bitova); C (1 bit). Struktura kôda nacionalne signalizacijske točke (NSPC) 5. Identifikacijski kôdovi podatkovnih mreža Identifikacijski kôd podatkovne mreže (DNIC) dio je međunarodnog podatkovnog broja čija su struktura, značajke i primjena određeni ITU-T preporukom X.121. Duljina međunarodnog podatkovnog broja iznosi najviše 14 znamenaka. Identifikacijski kôd podatkovne mreže (DNIC) sastoji se od četiri dekadske znamenke, od kojih prve tri znamenke predstavljaju kôd zemlje za podatkovne mreže (DCC). Vrijednost kôda zemlje za podatkovne mreže (DCC), dodijeljena Republici Hrvatskoj, je 219. Unutar jednog kôda zemlje za podatkovne mreže (DCC) moguće je identificirati 10 javnih podatkovnih mreža, ili 9 javnih podatkovnih mreža i jedan identifikacijski kôd podatkovne mreže koji je rezerviran za privatne podatkovne mreže, spojene na javnu podatkovnu mrežu (mrežu za prijenos podataka). DNIC; Broj mrežnog terminala. 4 znamenke; Najviše 10 znamenaka. Struktura međunarodnog podatkovnog broja